# Anexo A. Código fuente de la herramienta Pseudopozos sísmicos

Este anexo reproduce el código fuente completo de la herramienta Pseudopozos sísmicos (versión 2.0), desarrollada en Python para construir la base de pseudopozos empleada en este trabajo. La herramienta identifica cada línea sísmica en el catálogo de navegación 2D del Banco de Información Petrolera (BIP) de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a partir del texto impreso en la imagen de la sección, permite calibrar y digitalizar los horizontes interpretados y calcula, en puntos distribuidos a lo largo de la línea, el espesor de cada unidad cenozoica como el producto de su velocidad interválica por la mitad de su intervalo de tiempo doble de viaje (e = V·ΔTWT/2). Las velocidades adoptadas son 1150 m/s para el Cuaternario y 2438,4 m/s para el Neógeno y el Paleógeno; en las secciones convertidas a profundidad el espesor total se obtiene por diferencia directa de profundidades.

Los pseudopozos se ubican interpolando entre los vértices de la línea BIP en su sistema de coordenadas original (MAGNA-SIRGAS Bogotá, EPSG:3116) y solo después se transforman a WGS84 (EPSG:4326) y a MAGNA-SIRGAS Origen Nacional (EPSG:9377). Con este orden cada punto queda sobre la geometría oficial de la línea; su distancia a ella se calcula y se exporta como control de calidad, y en las pruebas no supera 10⁻¹⁰ m.

El código se acompaña de las versiones exactas de sus dependencias (sección A.2), de una prueba automática (sección A.3) y de un instalador (sección A.4) que crea un entorno aislado, instala dichas versiones y ejecuta la prueba. Esta consta de 22 comprobaciones con datos sintéticos y, entre ellas, reproduce las cinco primeras filas de la base de puntos de control de la línea CV-1989-950: en la fila 1 se obtienen 352,5 m para el Cuaternario, 190,1952 m para el Neógeno y 542,6952 m de espesor total, idénticos a los de la tabla original, que empleó V = 1500 m/s para el Cuaternario. El programa se verificó con Python 3.14.7 en Windows 11.

En los listados cada línea lleva su número a la izquierda. Los comentarios y las cadenas de documentación, que explican la función de cada bloque, aparecen en verde; las palabras reservadas de Python, en azul, y las cadenas de texto, en rojo. La Tabla A.1 relaciona las secciones numeradas del script principal con las líneas que ocupan.

Tabla A.1. Estructura del script pseudopozos_sismicos.py

| N.º | Sección | Líneas | Contenido |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Encabezado | 1–53 | Propósito, flujo metodológico, ecuación de espesor y reproducibilidad. |
| 1 | Librerías | 54–94 | Importación de las librerías estándar, científicas y geoespaciales. |
| 2 | Parámetros generales | 95–135 | Servicio de la ANH, rutas de configuración, capas, velocidades interválicas y tolerancias de digitalización. |
| 3 | Configuración persistente | 136–157 | Lectura y escritura de la configuración que recuerda el catálogo BIP. |
| 4 | Utilidades de nombres y geometría | 158–248 | Normalización de nombres de líneas, rumbos, unión de tramos e interpolación de horizontes. |
| 5 | Geometría de la línea sísmica | 249–355 | Clase LineaGeo: interpolación sobre los vértices BIP en su sistema original y control de desviación. |
| 6 | Catálogo de navegación del BIP | 356–515 | Clase BaseBIP: lectura del catálogo, búsqueda manual e identificación de la línea. |
| 7 | Lectura del texto de la imagen | 516–583 | OCR de Windows a varias escalas y detección de rótulos de orientación. |
| 8 | Descarga del catálogo ANH | 584–661 | Consulta paginada del servicio ArcGIS REST y escritura en GeoPackage. |
| 9 | Cálculo de los pseudopozos | 662–743 | Calibración de la imagen, espesores por capa (e = V·ΔTWT/2) y georreferenciación. |
| 10 | Exportación a Excel y CSV | 744–871 | Hojas Pseudopozos, GIS y Metadatos; CSV para QGIS y ArcGIS. |
| 11 | Interfaz gráfica | 872–2014 | Ventana, flujo de pasos, identificación, digitalización y proyectos. |
| 12 | Punto de entrada | 2015–2048 | Arranque del programa y autoprueba de PROJ, GDAL y OCR. |

## A.1 Script principal: pseudopozos_sismicos.py

Programa completo (2048 líneas). Se ejecuta con python pseudopozos_sismicos.py y abre la interfaz gráfica.

1	# -*- coding: utf-8 -*-

2	"""

3	==========================================================================================

4	PSEUDOPOZOS SÍSMICOS

5	Generación de pseudopozos georreferenciados a partir de secciones sísmicas interpretadas

6	==========================================================================================

7

8	Propósito

9	---------

10	El programa convierte una sección sísmica 2D interpretada (una imagen) en una base de datos

11	de "pseudopozos": puntos de control distribuidos a lo largo de la línea sísmica, cada uno

12	con coordenadas geográficas y con el espesor de las unidades estratigráficas comprendidas

13	entre la superficie y el límite con el basamento. La base resultante se exporta a Excel y

14	CSV en un formato que QGIS y ArcGIS cargan directamente como capa de puntos.

15

16	Flujo metodológico

17	------------------

18	1. Identificación de la línea. El texto impreso en la imagen (leído con el OCR integrado de

19	   Windows) y el nombre del archivo se comparan con el catálogo de navegación sísmica 2D del

20	   Banco de Información Petrolera (BIP) de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Solo

21	   se acepta un nombre que exista en el catálogo.

22	2. Calibración de la imagen. El usuario marca los extremos de la sección (eje horizontal) y

23	   dos niveles de referencia de tiempo doble (TWT) o de profundidad (eje vertical). Con ello

24	   se establece una transformación lineal píxel -> (distancia, TWT o profundidad).

25	3. Digitalización. El usuario traza la superficie (opcional), la base de cada unidad y el

26	   límite con el basamento.

27	4. Cálculo. En cada pseudopozo se leen los horizontes y se calcula el espesor de cada unidad

28	   con su velocidad interválica:

29

30	            e_i = V_i * (TWT_base,i - TWT_tope,i) / 2

31

32	   donde la división por 2 convierte el tiempo doble (ida y vuelta) en tiempo sencillo.

33	   Convención adoptada en el proyecto:

34	        Capa 1 = Cuaternario (Q)   V = 1150   m/s

35	        Capa 2 = Neógeno     (N)   V = 2438.4 m/s

36	        Capa 3 = Paleógeno   (P)   V = 2438.4 m/s

37	   En secciones convertidas a profundidad (km) el espesor total es la diferencia directa de

38	   profundidades y las columnas por capa se reportan como "NA" (no aplica).

39	5. Georreferenciación. Cada pseudopozo se sitúa sobre la geometría oficial de la línea BIP,

40	   interpolando entre sus vértices en el sistema de coordenadas original (MAGNA-SIRGAS

41	   Bogotá, EPSG:3116, en el catálogo de la ANH). Así el punto queda exactamente sobre la

42	   línea; la desviación de cada punto respecto a ella se calcula y se reporta.

43

44	Reproducibilidad

45	----------------

46	Requiere Windows 10/11 (por el OCR) y Python 3.11 o superior. Las versiones exactas de las

47	librerías están fijadas en requirements.txt; instalar.bat crea el entorno y ejecutar.bat

48	abre el programa. La prueba pruebas/prueba_reproducible.py verifica los cálculos sin

49	interfaz gráfica.

50

51	Uso:   python pseudopozos_sismicos.py

52	"""

53

54	# =========================================================================================

55	# 1. LIBRERÍAS

56	# =========================================================================================

57	# --- Biblioteca estándar de Python (no requiere instalación) ---

58	import asyncio            # ejecuta las llamadas asíncronas del motor OCR de Windows

59	import csv                # escritura del archivo CSV para los SIG

60	import datetime           # fecha de exportación y conversión de fechas del servicio ANH

61	import difflib            # sugerencias de nombres parecidos en la búsqueda manual

62	import json               # lectura/escritura de la configuración y de los proyectos

63	import math               # funciones trigonométricas para rumbos y direcciones

64	import os                 # manejo de rutas y archivos

65	import re                 # expresiones regulares para normalizar nombres de líneas

66	import sys                # argumentos de línea de comandos (modo de autoprueba)

67	import threading          # descarga del catálogo ANH sin congelar la interfaz

68	import traceback          # mensajes de error detallados para el usuario

69	import unicodedata        # eliminación de tildes al comparar textos

70	import urllib.error       # errores de red al consultar el servicio de la ANH

71	import urllib.parse       # construcción de las consultas al servicio ArcGIS REST

72	import urllib.request     # peticiones HTTP al servicio de la ANH

73	import tkinter as tk      # interfaz gráfica de escritorio

74	from tkinter import ttk, filedialog, messagebox, simpledialog   # controles y diálogos

75

76	# --- Librerías científicas y geoespaciales (ver requirements.txt) ---

77	import numpy as np                     # cálculo numérico vectorizado e interpolación

78	from PIL import Image                  # lectura de la imagen de la sección sísmica

79	import matplotlib                      # visualización de la imagen y de lo digitalizado

80	matplotlib.use("TkAgg")                # se integra matplotlib dentro de la ventana Tkinter

81	from matplotlib.figure import Figure    # lienzo donde se dibuja la sección

82	from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg, NavigationToolbar2Tk

83	import pyogrio                         # lectura/escritura de formatos SIG (shp, gpkg, gdb...)

84	import shapely                         # geometría vectorial (líneas, puntos, distancias)

85	from shapely.geometry import MultiLineString

86	from shapely.ops import linemerge      # unión de tramos contiguos de una misma línea

87	from pyproj import CRS, Geod, Transformer   # sistemas de referencia y transformaciones

88	from openpyxl import Workbook, load_workbook # creación y edición de archivos Excel

89	from openpyxl.styles import Alignment, Border, Font, PatternFill, Side

90	from openpyxl.utils import get_column_letter

91

92	Image.MAX_IMAGE_PIXELS = None   # se desactiva el límite de tamaño de PIL: las secciones

93	                                # sísmicas escaneadas suelen superar los 89 millones de píxeles

94

95	# =========================================================================================

96	# 2. PARÁMETROS GENERALES

97	# =========================================================================================

98	APP = "Pseudopozos sísmicos"   # nombre que aparece en ventanas y mensajes

99	VERSION = "2.0"                # versión del programa, registrada en los proyectos guardados

100

101	# Servicio ArcGIS REST del geovisor de la ANH; la capa 2 corresponde a "Sísmica 2D".

102	URL_ANH = ("https://geovisor.anh.gov.co/server/rest/services/GEOVISOR_v32/"

103	           "ANH_InsGDB/MapServer/2")

104

105	# Carpeta de trabajo del programa en el perfil del usuario (%APPDATA%\Pseudopozos): allí se

106	# guardan la configuración y la copia local del catálogo BIP descargado.

107	DIR_APP = os.path.join(os.environ.get("APPDATA", os.path.expanduser("~")), "Pseudopozos")

108	RUTA_CFG = os.path.join(DIR_APP, "config.json")                     # configuración persistente

109	RUTA_CATALOGO_ANH = os.path.join(DIR_APP, "sismica_2d_anh.gpkg")    # catálogo en GeoPackage

110

111	# Unidades estratigráficas. Para cada clave se guarda:

112	# (número de capa, nombre, velocidad interválica por defecto en m/s, color de dibujo).

113	CAPAS = {

114	    "Q": (1, "Cuaternario", 1150.0, "#8c8c8c"),

115	    "N": (2, "Neógeno", 2438.4, "#e0b800"),

116	    "P": (3, "Paleógeno", 2438.4, "#f07c1e"),

117	}

118	ORDEN_CAPAS = ["Q", "N", "P"]   # orden estratigráfico de techo a base

119

120	COLOR_SUP = "#00bcd4"           # color del horizonte de superficie

121	COLOR_BAS = "#1f4fff"           # color del límite con el basamento

122	COLOR_POZO = "#d00000"          # color de las verticales de los pseudopozos

123	SNAP_PX = 10       # radio (píxeles de pantalla) dentro del cual un clic se "pega" a otro

124	                   # horizonte; garantiza que los acuñamientos coincidan exactamente

125	TOL_PX = 2.0       # diferencias menores a 2 píxeles de imagen se consideran espesor nulo,

126	                   # para no reportar espesores ficticios producto del pulso de la mano

127

128	# Opciones para indicar qué extremo de la línea BIP está a la izquierda de la sección.

129	EXTREMOS = ["Primer vértice BIP", "Último vértice BIP", "W", "SW", "S", "NW", "N", "NE", "E", "SE"]

130

131	# Rótulos de orientación que pueden aparecer en una sección (en inglés y en español: O = oeste).

132	RE_CARDINAL = re.compile(r"^(N|S|E|W|O|NE|NW|SE|SW|NO|SO|NNE|ENE|ESE|SSE|SSW|WSW|WNW|NNW|"

133	                         r"SSO|OSO|ONO|NNO)$")

134

135

136	# =========================================================================================

137	# 3. CONFIGURACIÓN PERSISTENTE

138	#    Permite que el catálogo BIP se configure una sola vez y se cargue automáticamente.

139	# =========================================================================================

140	def leer_cfg():

141	    """Lee el archivo de configuración; si no existe o está dañado devuelve un diccionario vacío."""

142	    try:

143	        with open(RUTA_CFG, encoding="utf-8") as fh:   # se abre en UTF-8 por las tildes

144	            return json.load(fh)

145	    except (OSError, ValueError):                      # archivo ausente o JSON inválido

146	        return {}

147

148

149	def guardar_cfg(**cambios):

150	    """Actualiza solo las claves indicadas y conserva el resto de la configuración."""

151	    cfg = leer_cfg()                                   # configuración vigente

152	    cfg.update(cambios)                                # se sobrescriben las claves nuevas

153	    os.makedirs(DIR_APP, exist_ok=True)                # se crea la carpeta si no existe

154	    with open(RUTA_CFG, "w", encoding="utf-8") as fh:

155	        json.dump(cfg, fh, ensure_ascii=False, indent=1)

156

157

158	# =========================================================================================

159	# 4. UTILIDADES DE NOMBRES Y GEOMETRÍA

160	# =========================================================================================

161	def _sin_tildes(s):

162	    """Elimina tildes y diacríticos ('Neógeno' -> 'Neogeno') para comparar textos."""

163	    return unicodedata.normalize("NFKD", str(s)).encode("ascii", "ignore").decode()

164

165

166	def tokens_nombre(s, ocr=False):

167	    """Descompone el nombre de una línea en bloques de letras y de números.

168

169	    'CV-1979-08', 'cv 1979 8' y 'CV_1979_08' producen los mismos bloques ('CV','1979','8'):

170	    se ignoran mayúsculas, separadores y ceros a la izquierda. Con ocr=True se corrigen las

171	    confusiones típicas del OCR junto a dígitos (I, L, | o ! leídos en lugar de 1; O en lugar

172	    de 0). La corrección se aplica por igual al texto leído y al catálogo, de modo que la

173	    comparación es simétrica y no puede crear coincidencias que no existan en el BIP.

174	    """

175	    s = _sin_tildes(s).upper()                                  # sin tildes y en mayúsculas

176	    if ocr:

177	        s = re.sub(r"(?<=\d)[IL|!]|[IL|!](?=\d)", "1", s)       # I/L/|/! junto a dígito -> 1

178	        s = re.sub(r"(?<=\d)O|O(?=\d)", "0", s)                 # O junto a dígito -> 0

179	    toks = re.findall(r"[A-Z]+|\d+", s)                         # bloques de letras o dígitos

180	    return tuple((t.lstrip("0") or "0") if t.isdigit() else t for t in toks)  # '08' -> '8'

181

182

183	def normalizar(nombre):

184	    """Forma canónica de un nombre: 'CV-1979-08', 'cv 1979 8' y 'CV_1979_08' -> 'CV-1979-8'."""

185	    return "-".join(tokens_nombre(nombre))

186

187

188	def vector_rumbo(etiqueta):

189	    """Convierte un rumbo escrito ('SW', 'NE', 'O'...) en un vector unitario (este, norte)."""

190	    v = {"N": (0, 1), "S": (0, -1), "E": (1, 0), "W": (-1, 0), "O": (-1, 0)}  # O = oeste

191	    x = sum(v[c][0] for c in etiqueta)      # componente este: suma de cada letra

192	    y = sum(v[c][1] for c in etiqueta)      # componente norte

193	    n = math.hypot(x, y) or 1.0             # norma del vector (se evita dividir por cero)

194	    return x / n, y / n

195

196

197	def rumbo_8(dx, dy):

198	    """Clasifica una dirección (dx hacia el este, dy hacia el norte) en uno de 8 rumbos."""

199	    ang = (math.degrees(math.atan2(dx, dy)) + 360) % 360       # azimut 0-360° desde el norte

200	    return ["N", "NE", "E", "SE", "S", "SW", "W", "NW"][int((ang + 22.5) // 45) % 8]

201

202

203	def encadenar(partes):

204	    """Une en una sola polilínea ordenada los tramos de una misma línea sísmica.

205

206	    En el catálogo una línea puede estar partida en varios registros. Primero se unen los

207	    tramos que comparten extremos (linemerge); si quedan tramos separados, se encadenan

208	    uniendo cada vez el extremo más cercano. Devuelve las coordenadas y el número de

209	    discontinuidades que debieron unirse con un segmento recto (se informa al usuario).

210	    """

211	    lineas = [np.asarray(p.coords)[:, :2] for p in partes if len(p.coords) >= 2]  # solo X,Y

212	    unida = linemerge(MultiLineString(lineas))                  # une tramos que se tocan

213	    if unida.geom_type == "LineString":                         # quedó una sola línea continua

214	        return np.asarray(unida.coords)[:, :2], 0

215	    tramos = [np.asarray(g.coords)[:, :2] for g in unida.geoms] # tramos aún separados

216	    tramos.sort(key=lambda s: -np.sum(np.hypot(*np.diff(s, axis=0).T)))  # el más largo primero

217	    cadena = tramos.pop(0)                                      # se parte del tramo más largo

218	    huecos = 0

219	    while tramos:                                               # mientras queden tramos sueltos

220	        mejor = None

221	        for j, s in enumerate(tramos):

222	            for inv in (False, True):                           # se prueba en ambos sentidos

223	                ss = s[::-1] if inv else s

224	                d_fin = np.hypot(*(cadena[-1] - ss[0]))         # distancia al final de la cadena

225	                d_ini = np.hypot(*(ss[-1] - cadena[0]))         # distancia al inicio de la cadena

226	                for d, lado in ((d_fin, "fin"), (d_ini, "ini")):

227	                    if mejor is None or d < mejor[0]:           # se conserva la unión más corta

228	                        mejor = (d, j, ss, lado)

229	        _, j, ss, lado = mejor

230	        tramos.pop(j)                                           # el tramo elegido se retira

231	        cadena = np.vstack([cadena, ss]) if lado == "fin" else np.vstack([ss, cadena])

232	        huecos += 1                                             # se contabiliza la discontinuidad

233	    return cadena, huecos

234

235

236	def evaluar(puntos, x):

237	    """Valor vertical (en píxeles) de un horizonte digitalizado en la abscisa x.

238

239	    El horizonte se trata como una función de x interpolada linealmente entre sus vértices.

240	    Fuera de su extensión devuelve NaN: así se interpreta que la unidad está ausente en esa

241	    posición (por ejemplo, donde una capa se acuña).

242	    """

243	    if len(puntos) < 2:                                    # con menos de 2 vértices no hay línea

244	        return float("nan")

245	    P = np.asarray(sorted(puntos), dtype=float)            # vértices ordenados de izquierda a derecha

246	    return float(np.interp(x, P[:, 0], P[:, 1], left=np.nan, right=np.nan))

247

248

249	# =========================================================================================

250	# 5. GEOMETRÍA DE LA LÍNEA SÍSMICA (exactitud geoespacial)

251	# =========================================================================================

252	class LineaGeo:

253	    """Línea sísmica representada en el sistema de coordenadas ORIGINAL del BIP.

254

255	    Los pseudopozos se interpolan linealmente entre los vértices de la geometría tal como

256	    está almacenada, es decir, sobre los mismos segmentos rectos que dibuja cualquier SIG.

257	    Por construcción el punto cae sobre la línea; solo después se transforma a WGS84

258	    (EPSG:4326) y a MAGNA-SIRGAS Origen Nacional (EPSG:9377). Si se reproyectara la línea

259	    antes de interpolar, los segmentos rectos en un sistema dejarían de serlo en el otro y

260	    los puntos se separarían ligeramente de la geometría oficial.

261

262	    La distancia a lo largo de la línea se mide en metros: plana si el sistema es proyectado

263	    (como EPSG:3116) y geodésica sobre el elipsoide WGS84 si es geográfico.

264	    """

265	    geod = Geod(ellps="WGS84")    # calculadora geodésica, usada solo con coordenadas geográficas

266

267	    def __init__(self, xy, crs):

268	        self.crs = CRS.from_user_input(crs)                 # sistema de referencia del BIP

269	        xy = np.asarray(xy, float)[:, :2]                   # coordenadas X,Y (se descarta Z)

270	        if len(xy) >= 2:                                    # se eliminan vértices repetidos

271	            keep = np.concatenate([[True], np.hypot(*np.diff(xy, axis=0).T) > 0])

272	            xy = xy[keep]

273	        if len(xy) < 2:

274	            raise ValueError("La geometría de la línea tiene menos de dos vértices distintos.")

275	        self.xy = xy                                        # vértices en el sistema original

276	        # Transformaciones del sistema original a WGS84 y a Origen Nacional (always_xy=True

277	        # fija el orden (x, y) = (este, norte) / (longitud, latitud)).

278	        self._a4326 = Transformer.from_crs(self.crs, CRS.from_epsg(4326), always_xy=True)

279	        self._a9377 = Transformer.from_crs(self.crs, CRS.from_epsg(9377), always_xy=True)

280	        lon, lat = self._a4326.transform(xy[:, 0], xy[:, 1])   # vértices en grados (para rumbos)

281	        self.lon, self.lat = np.asarray(lon), np.asarray(lat)

282	        self.proyectado = self.crs.is_projected             # ¿coordenadas planas en metros?

283	        if self.proyectado:

284	            # factor de la unidad del sistema a metros (1.0 si ya está en metros)

285	            self.factor = self.crs.axis_info[0].unit_conversion_factor or 1.0

286	            seg = np.hypot(*np.diff(xy, axis=0).T) * self.factor   # longitud de cada segmento

287	        else:

288	            self.factor = 111319.49   # metros por grado; solo para expresar desviaciones en m

289	            _, _, seg = self.geod.inv(self.lon[:-1], self.lat[:-1], self.lon[1:], self.lat[1:])

290	        self.cum = np.concatenate([[0.0], np.cumsum(seg)])  # distancia acumulada en cada vértice

291	        self.geom = shapely.LineString(xy)                  # geometría para verificar desviaciones

292

293	    @property

294	    def epsg(self):

295	        """Código EPSG del sistema original (o su nombre si no tiene código)."""

296	        e = self.crs.to_epsg()

297	        return f"EPSG:{e}" if e else self.crs.name

298

299	    @property

300	    def longitud_km(self):

301	        """Longitud total de la línea en kilómetros."""

302	        return self.cum[-1] / 1000.0

303

304	    def invertida(self):

305	        """La misma línea recorrida en sentido contrario (último vértice primero)."""

306	        return LineaGeo(self.xy[::-1], self.crs)

307

308	    def _direccion(self):

309	        """Vector aproximado primer -> último vértice (dx corregido por la convergencia de meridianos)."""

310	        dx = (self.lon[-1] - self.lon[0]) * math.cos(math.radians(self.lat.mean()))

311	        dy = self.lat[-1] - self.lat[0]

312	        return dx, dy

313

314	    def rumbo(self):

315	        """Rumbos (8 direcciones) hacia los que se encuentran el primer y el último vértice."""

316	        dx, dy = self._direccion()

317	        return rumbo_8(-dx, -dy), rumbo_8(dx, dy)

318

319	    def coseno_primer_vertice(self, etiqueta):

320	        """Coseno del ángulo entre el rumbo 'etiqueta' y la dirección último -> primer vértice.

321

322	        Positivo: el rótulo apunta hacia el primer vértice; negativo: hacia el último.

323	        """

324	        dx, dy = self._direccion()

325	        vx, vy = vector_rumbo(etiqueta)

326	        return (-dx * vx - dy * vy) / (math.hypot(dx, dy) or 1.0)

327

328	    def orientada(self, extremo_izq):

329	        """Devuelve la línea con su primer vértice en el extremo IZQUIERDO de la sección."""

330	        if extremo_izq == "Primer vértice BIP":

331	            return self

332	        if extremo_izq == "Último vértice BIP":

333	            return self.invertida()

334	        # Si se indica un rumbo (p. ej. 'SW'), se invierte cuando apunta al último vértice.

335	        return self if self.coseno_primer_vertice(extremo_izq) >= 0 else self.invertida()

336

337	    def punto(self, fraccion):

338	        """Punto situado a la fracción [0, 1] de la longitud, contada desde el primer vértice.

339

340	        Devuelve las coordenadas en el sistema original (x, y), en WGS84 (lon, lat), en

341	        EPSG:9377 (este, norte) y la desviación en metros respecto a la línea, que por

342	        construcción es nula salvo por el redondeo de la aritmética de punto flotante.

343	        """

344	        d = min(max(fraccion, 0.0), 1.0) * self.cum[-1]           # distancia objetivo en m

345	        i = int(np.searchsorted(self.cum, d, side="right") - 1)   # segmento que la contiene

346	        i = min(max(i, 0), len(self.cum) - 2)                     # se acota al último segmento

347	        t = (d - self.cum[i]) / (self.cum[i + 1] - self.cum[i])   # posición relativa (0-1) en él

348	        x, y = self.xy[i] + t * (self.xy[i + 1] - self.xy[i])     # interpolación lineal

349	        lon, lat = self._a4326.transform(x, y)                    # coordenadas geográficas

350	        este, norte = self._a9377.transform(x, y)                 # coordenadas Origen Nacional

351	        desv = self.geom.distance(shapely.Point(x, y)) * self.factor   # control de calidad

352	        return dict(x=float(x), y=float(y), lon=float(lon), lat=float(lat),

353	                    este=float(este), norte=float(norte), desv_m=float(desv))

354

355

356	# =========================================================================================

357	# 6. CATÁLOGO DE NAVEGACIÓN SÍSMICA DEL BIP

358	# =========================================================================================

359	class BaseBIP:

360	    """Catálogo de líneas sísmicas 2D leído de un archivo SIG (shp, gpkg, gdb, kml...)."""

361

362	    # Palabras que suelen aparecer en el nombre del campo que guarda el nombre de la línea.

363	    PALABRAS = ("LINE_NAME", "LINENAME", "NOMBRE_LIN", "NOM_LINEA", "LINEA", "LINE",

364	                "NOMBRE", "NAME", "SURVEY", "PROGRAMA")

365	    # Palabras del campo numérico que ordena los puntos de tiro cuando la navegación es de puntos.

366	    PALABRAS_SP = ("SHOTPOINT", "SHOT", "SP", "CDP", "TRACE", "TRAZA", "PUNTO", "PT")

367

368	    def __init__(self, ruta, capa=None):

369	        # pyogrio lee de una vez geometrías (en formato WKB) y atributos de la capa.

370	        meta, _, geom, datos = pyogrio.raw.read(ruta, layer=capa)

371	        self.ruta, self.capa = ruta, capa

372	        self.campos = list(meta["fields"])                                 # nombres de campos

373	        self.datos = {c: datos[i] for i, c in enumerate(self.campos)}      # atributos por campo

374	        self.geoms = shapely.from_wkb(geom)                                # geometrías shapely

375	        self.crs = meta.get("crs")                                         # sistema de referencia

376	        self.campos_texto = [c for c in self.campos if self.datos[c].dtype == object]  # de texto

377

378	    @staticmethod

379	    def capas(ruta):

380	        """Lista de capas (nombre, tipo de geometría) contenidas en el archivo o la .gdb."""

381	        return [(str(n), str(t)) for n, t in pyogrio.list_layers(ruta)]

382

383	    def campo_sugerido(self):

384	        """Campo de texto que con mayor probabilidad contiene el nombre de la línea."""

385	        def puntaje(c):

386	            cu = c.upper()

387	            for i, p in enumerate(self.PALABRAS):       # las primeras palabras pesan más

388	                if p in cu:

389	                    return len(self.PALABRAS) - i

390	            return 0

391	        cand = sorted(self.campos_texto, key=puntaje, reverse=True)

392	        return cand[0] if cand else (self.campos[0] if self.campos else None)

393

394	    def _valores(self, campo):

395	        """Valores distintos y no vacíos de un campo, como texto."""

396	        return {str(v) for v in self.datos[campo] if v is not None and str(v).strip()}

397

398	    def buscar(self, nombre, campo):

399	        """Búsqueda manual por nombre. Devuelve (campo, coincidencias_exactas, sugerencias).

400

401	        Primero busca coincidencias exactas tras normalizar (en el campo elegido y luego en

402	        los demás campos de texto); si no las hay, propone nombres que contienen al buscado

403	        o se le parecen (difflib), para que el usuario decida.

404	        """

405	        objetivo = normalizar(nombre)

406	        for c in [campo] + [c for c in self.campos_texto if c != campo]:

407	            exactos = sorted(v for v in self._valores(c) if normalizar(v) == objetivo)

408	            if exactos:

409	                return c, exactos, []

410	        norm = {}                                            # forma normalizada -> nombres reales

411	        for v in self._valores(campo):

412	            norm.setdefault(normalizar(v), []).append(v)

413	        contiene = [k for k in norm if objetivo and (objetivo in k or k in objetivo)]

414	        cerca = difflib.get_close_matches(objetivo, list(norm), n=15, cutoff=0.6)

415	        sug = []

416	        for k in contiene + cerca:                           # sugerencias sin repetir

417	            for v in sorted(norm[k]):

418	                if v not in sug:

419	                    sug.append(v)

420	        return campo, [], sug[:20]

421

422	    def geometria(self, campo, valor):

423	        """Coordenadas ordenadas de la línea (en el sistema original) y una nota descriptiva.

424

425	        Admite navegación como líneas (uno o varios registros por línea) o como puntos de

426	        tiro; en este último caso los puntos se ordenan por el campo de punto de tiro.

427	        """

428	        idx = [i for i, v in enumerate(self.datos[campo]) if str(v) == valor]   # registros

429	        partes, puntos = [], []

430	        campo_sp = next((c for c in self.campos if c not in self.campos_texto       # campo SP

431	                         and any(p in c.upper() for p in self.PALABRAS_SP)), None)

432	        for i in idx:

433	            g = self.geoms[i]

434	            if g is None or g.is_empty:                     # registros sin geometría se ignoran

435	                continue

436	            t = g.geom_type

437	            if t == "LineString":

438	                partes.append(g)

439	            elif t == "MultiLineString":

440	                partes.extend(g.geoms)                       # cada parte por separado

441	            elif t in ("Point", "MultiPoint"):

442	                orden = float(self.datos[campo_sp][i]) if campo_sp else float(i)

443	                subs = [g] if t == "Point" else list(g.geoms)

444	                for j, s in enumerate(subs):

445	                    puntos.append((orden, j, s.x, s.y))

446	        if partes:                                           # navegación como líneas

447	            xy, huecos = encadenar(partes)

448	            nota = f"{len(idx)} registro(s)"

449	            if huecos:

450	                nota += f"; {huecos} discontinuidad(es) unida(s) en línea recta"

451	            return xy, nota

452	        if len(puntos) >= 2:                                 # navegación como puntos de tiro

453	            puntos.sort()

454	            nota = f"{len(puntos)} puntos de tiro ordenados por {campo_sp or 'orden del archivo'}"

455	            return np.array([(p[2], p[3]) for p in puntos]), nota

456	        raise ValueError("La línea no tiene geometría utilizable (líneas o puntos de tiro).")

457

458	    def _indice_nombres(self):

459	        """Índice (clave, campo, valor) de todos los nombres de línea del catálogo.

460

461	        La clave es la secuencia de bloques delimitada por '|' (p. ej. '|CV|1979|8|'). Solo

462	        se indexan valores con al menos una letra y un número, que es la forma de un nombre

463	        de línea; se excluyen cuencas, empresas o años sueltos. Se calcula una sola vez.

464	        """

465	        if getattr(self, "_indice", None) is None:

466	            vistos, self._indice = set(), []

467	            for c in self.campos_texto:

468	                for v in self._valores(c):

469	                    tk_ = tokens_nombre(v, ocr=True)

470	                    if (len(tk_) < 2 or not any(t.isdigit() for t in tk_)

471	                            or not any(t.isalpha() for t in tk_)):

472	                        continue

473	                    if (c, v) not in vistos:

474	                        vistos.add((c, v))

475	                        self._indice.append(("|" + "|".join(tk_) + "|", c, v))

476	        return self._indice

477

478	    def identificar(self, textos):

479	        """Identifica la línea a partir de los textos leídos en la imagen.

480

481	        Un nombre del catálogo se acepta solo si TODOS sus bloques aparecen consecutivos en

482	        un mismo texto ('|CV|1979|8|' dentro de '|LINEA|CV|1979|8|'). Los delimitadores

483	        impiden coincidencias parciales: 'CV-1979-08' no se confunde con 'CV-1979-080'.

484	        Si un nombre está contenido en otro también hallado (el programa 'CV-1979' dentro

485	        de la línea 'CV-1979-08'), se conserva solo el más específico.

486	        Devuelve [(campo, valor, texto_origen)] del más al menos específico.

487	        """

488	        cands = []

489	        for t in textos:

490	            for variante in (t, t.replace(" ", "")):        # también sin espacios: 'CVI 979-08'

491	                tk_ = tokens_nombre(variante, ocr=True)

492	                if tk_:

493	                    cands.append(("|" + "|".join(tk_) + "|", t))

494	        todo = "#".join(c for c, _ in cands)                # todos los textos en una cadena

495	        hallados = {}

496	        for clave, campo, valor in self._indice_nombres():

497	            if clave in todo:                               # el nombre aparece completo

498	                origen = next(t for c, t in cands if clave in c)   # texto donde se leyó

499	                hallados.setdefault(valor, (campo, clave, origen))

500	        claves = [c for _, c, _ in hallados.values()]

501	        res = [(campo, valor, origen, clave) for valor, (campo, clave, origen) in hallados.items()

502	               if not any(clave != c2 and clave in c2 for c2 in claves)]   # solo los más específicos

503	        res.sort(key=lambda r: (-len(r[3]), r[1]))          # primero las claves más largas

504	        return [(c, v, o) for c, v, o, _ in res]

505

506	    def atributos(self, campo, valor, max_campos=8):

507	        """Atributos del primer registro de la línea (para que el usuario la confirme)."""

508	        i = next(i for i, v in enumerate(self.datos[campo]) if str(v) == valor)

509	        n = sum(1 for v in self.datos[campo] if str(v) == valor)        # registros con ese nombre

510	        attrs = {c: self.datos[c][i] for c in self.campos

511	                 if self.datos[c][i] is not None and str(self.datos[c][i]).strip()

512	                 and str(self.datos[c][i]) != "nan"}

513	        return dict(list(attrs.items())[:max_campos]), n

514

515

516	# =========================================================================================

517	# 7. LECTURA DEL TEXTO DE LA IMAGEN (OCR integrado de Windows 10/11)

518	# =========================================================================================

519	def ocr_imagen(ruta):

520	    """Lee el texto impreso en la imagen con el motor OCR de Windows (Windows.Media.Ocr).

521

522	    Devuelve [(texto_de_la_línea, [(palabra, x, y, ancho, alto), ...]), ...] con posiciones

523	    en píxeles de la imagen original, o None si el OCR no está disponible en el equipo.

524	    La imagen se lee a varias escalas (x2, x3, x4) porque los rótulos de las secciones

525	    suelen ser pequeños; leer varias veces aumenta la probabilidad de un texto correcto.

526	    """

527	    try:   # las librerías winrt solo existen en Windows; en otro sistema se omite el OCR

528	        from winrt.windows.media.ocr import OcrEngine

529	        from winrt.windows.graphics.imaging import SoftwareBitmap, BitmapPixelFormat

530	        from winrt.windows.storage.streams import DataWriter

531	        from winrt.windows.globalization import Language

532	    except Exception:

533	        return None

534	    motor = OcrEngine.try_create_from_user_profile_languages()   # idioma de Windows del usuario

535	    if motor is None:                                            # si no, español o inglés

536	        for tag in ("es-ES", "es-MX", "en-US"):

537	            try:

538	                motor = OcrEngine.try_create_from_language(Language(tag))

539	            except Exception:

540	                motor = None

541	            if motor is not None:

542	                break

543	    if motor is None:

544	        return None

545	    im = Image.open(ruta).convert("RGBA")                 # el motor espera píxeles RGBA de 8 bits

546	    lado = max(im.size)

547	    limite = min(int(OcrEngine.max_image_dimension), 9000)        # tamaño máximo admitido

548	    escalas = sorted({round(min(s, limite / lado), 3) for s in (2, 3, 4)})   # escalas válidas

549	    salida = []

550	    for s in escalas:

551	        im2 = im.resize((max(1, int(im.width * s)), max(1, int(im.height * s))), Image.LANCZOS)

552	        w = DataWriter()                                  # se copian los píxeles a un búfer

553	        w.write_bytes(im2.tobytes())

554	        bmp = SoftwareBitmap.create_copy_from_buffer(w.detach_buffer(), BitmapPixelFormat.RGBA8,

555	                                                     im2.width, im2.height)

556	        res = asyncio.run(motor.recognize_async(bmp))     # reconocimiento (llamada asíncrona)

557	        for linea in res.lines:

558	            # posiciones de cada palabra devueltas a la escala de la imagen original

559	            palabras = [(p.text, p.bounding_rect.x / s, p.bounding_rect.y / s,

560	                         p.bounding_rect.width / s, p.bounding_rect.height / s) for p in linea.words]

561	            salida.append((linea.text, palabras))

562	    return salida

563

564

565	def cardinales_imagen(lineas_ocr, ancho):

566	    """Busca rótulos de orientación (SW, NE, O, E...) en el 25 % izquierdo y derecho de la imagen.

567

568	    Devuelve (rótulo_izquierdo, rótulo_derecho); si hay varios, el más alto de cada lado.

569	    """

570	    izq, der = [], []

571	    for _, palabras in lineas_ocr or []:

572	        for texto, x, y, w, _ in palabras:

573	            t = re.sub(r"[^A-Z]", "", _sin_tildes(texto).upper())   # solo letras

574	            if not RE_CARDINAL.match(t):                              # ¿es un rumbo válido?

575	                continue

576	            cx = x + w / 2                                            # centro horizontal

577	            if cx < ancho * 0.25:

578	                izq.append((y, t))

579	            elif cx > ancho * 0.75:

580	                der.append((y, t))

581	    return (min(izq)[1] if izq else None), (min(der)[1] if der else None)

582

583

584	# =========================================================================================

585	# 8. DESCARGA DEL CATÁLOGO DE SÍSMICA 2D DESDE EL SERVICIO ArcGIS REST DE LA ANH

586	# =========================================================================================

587	def _json_url(url, params, timeout=120, intentos=3):

588	    """Consulta un servicio ArcGIS REST y devuelve la respuesta JSON (con reintentos)."""

589	    req = urllib.request.Request(url + "?" + urllib.parse.urlencode(params),

590	                                 headers={"User-Agent": f"Mozilla/5.0 ({APP} {VERSION})"})

591	    ultimo = None

592	    for _ in range(intentos):

593	        try:

594	            with urllib.request.urlopen(req, timeout=timeout) as r:

595	                d = json.loads(r.read().decode("utf-8"))

596	            if "error" in d:                               # el servidor puede responder un error

597	                raise RuntimeError(d["error"].get("message", str(d["error"])))

598	            return d

599	        except (urllib.error.URLError, TimeoutError, OSError, ValueError) as e:

600	            ultimo = e                                     # se guarda y se reintenta

601	    raise RuntimeError(f"No hubo respuesta del servicio de la ANH ({ultimo}).")

602

603

604	def descargar_catalogo_anh(url, destino, avance=lambda hechos, total: None):

605	    """Descarga la capa Sísmica 2D completa a un GeoPackage local.

606

607	    La geometría se solicita en EPSG:3116 (sistema nativo de la capa) y sin simplificar, por

608	    lo que la copia local es idéntica a la publicada. El servicio entrega como máximo

609	    maxRecordCount registros por consulta, así que se pagina con resultOffset.

610	    """

611	    meta = _json_url(url, {"f": "json"})                           # descripción de la capa

612	    tipos = {f["name"]: f["type"] for f in meta["fields"] if f["type"] != "esriFieldTypeGeometry"}

613	    oid = meta.get("objectIdField") or next(                       # identificador para ordenar

614	        (n for n, t in tipos.items() if t == "esriFieldTypeOID"), None)

615	    total = _json_url(url + "/query", {"where": "1=1", "returnCountOnly": "true", "f": "json"})["count"]

616	    paso = min(int(meta.get("maxRecordCount") or 1000), 1000)      # registros por página

617	    feats, offset = [], 0

618	    while offset < total:                                          # paginación

619	        params = {"where": "1=1", "outFields": "*", "returnGeometry": "true", "outSR": "3116",

620	                  "resultOffset": offset, "resultRecordCount": paso, "f": "json"}

621	        if oid:

622	            params["orderByFields"] = oid                          # orden estable entre páginas

623	        lote = _json_url(url + "/query", params).get("features", [])

624	        if not lote:

625	            break

626	        feats.extend(lote)

627	        offset += len(lote)

628	        avance(offset, total)                                      # informe de progreso

629	    geoms, filas = [], []

630	    for ft in feats:                                               # formato Esri -> shapely

631	        caminos = [np.asarray(p, float)[:, :2] for p in (ft.get("geometry") or {}).get("paths", [])

632	                   if len(p) >= 2]

633	        if caminos:

634	            geoms.append(shapely.MultiLineString(caminos))

635	            filas.append(ft.get("attributes", {}))

636	    nombres, arreglos = [], []

637	    for n, t in tipos.items():                                     # conversión de tipos de campo

638	        vals = [f.get(n) for f in filas]

639	        if t in ("esriFieldTypeDouble", "esriFieldTypeSingle"):

640	            arr = np.array([np.nan if v is None else float(v) for v in vals], dtype=float)

641	        elif t in ("esriFieldTypeInteger", "esriFieldTypeSmallInteger", "esriFieldTypeOID"):

642	            arr = np.array([-1 if v is None else int(v) for v in vals], dtype=np.int64)

643	        elif t == "esriFieldTypeDate":                             # milisegundos desde 1970

644	            arr = np.array([None if v is None else (datetime.datetime(1970, 1, 1)

645	                            + datetime.timedelta(milliseconds=v)).strftime("%Y-%m-%d")

646	                            for v in vals], dtype=object)

647	        else:

648	            arr = np.array([None if v is None else str(v) for v in vals], dtype=object)

649	        nombres.append(re.sub(r"\W+", "_", n).strip("_"))          # nombres de campo válidos

650	        arreglos.append(arr)

651	    os.makedirs(os.path.dirname(destino), exist_ok=True)

652	    tmp = destino + ".tmp.gpkg"                                    # se escribe a un temporal y

653	    if os.path.exists(tmp):                                        # luego se reemplaza: una

654	        os.remove(tmp)                                             # descarga fallida no daña

655	    pyogrio.raw.write(tmp, np.array(shapely.to_wkb(geoms), dtype=object), arreglos, nombres,

656	                      layer="sismica_2d_anh", driver="GPKG", geometry_type="MultiLineString",

657	                      crs="EPSG:3116")                             # el catálogo anterior

658	    os.replace(tmp, destino)

659	    return len(geoms)

660

661

662	# =========================================================================================

663	# 9. CÁLCULO DE LOS PSEUDOPOZOS

664	# =========================================================================================

665	def calcular(cfg, linea):

666	    """Calcula posición y espesores de todos los pseudopozos.

667

668	    cfg   : diccionario con la calibración, los horizontes digitalizados y los parámetros.

669	    linea : LineaGeo ya orientada (su primer vértice es el extremo izquierdo de la sección).

670	    Devuelve (filas, avisos): una fila por pseudopozo y los avisos para el usuario.

671	    """

672	    # --- Calibración de la imagen: dos transformaciones lineales independientes ---

673	    xL, xR = cfg["xcal"]            # píxeles de los extremos izquierdo y derecho de la sección

674	    y1, y2 = cfg["ycal"]            # píxeles de las dos referencias verticales

675	    v1, v2 = cfg["ref"]             # valores de esas referencias (s TWT o km)

676	    L = cfg["long_km"]              # longitud de la línea en km

677	    esc_y = (v2 - v1) / (y2 - y1)                   # escala vertical (unidades por píxel)

678	    a_val = lambda py: v1 + (py - y1) * esc_y       # píxel vertical -> TWT o profundidad

679	    a_px = lambda km: xL + km / L * (xR - xL)       # km a lo largo de la línea -> píxel horizontal

680	    tol = TOL_PX * abs(esc_y)                       # tolerancia de espesor nulo, en unidades

681	    hor = cfg["horizontes"]

682	    twt = cfg["modo"] == "TWT"

683	    capas = cfg["capas"] if twt else []             # en profundidad no se separan capas

684	    filas, avisos = [], []

685	    for n, km in enumerate(cfg["pozos_km"], start=1):

686	        px = a_px(km)                                       # abscisa del pseudopozo en la imagen

687	        ys = evaluar(hor.get("sup", []), px)                # superficie (si se digitalizó)

688	        sup = a_val(ys) if np.isfinite(ys) else 0.0         # sin superficie: TWT = 0 o prof. = 0

689	        yb = evaluar(hor.get("bas", []), px)                # límite con el basamento

690	        if not np.isfinite(yb):                             # sin basamento no hay espesor total

691	            avisos.append(f"Pseudopozo {n} (km {km:.2f}): no hay límite de basamento digitalizado "

692	                          "en esa posición; se omitió.")

693	            continue

694	        bas = a_val(yb)

695	        if bas < sup:                                       # inconsistencia de digitalización

696	            avisos.append(f"Pseudopozo {n}: el basamento queda por encima de la superficie; espesor 0.")

697	            bas = sup

698	        # --- Posición sobre la línea BIP ---

699	        # Con "ajustar a longitud BIP" la sección completa (km 0 a L) se hace corresponder con

700	        # la línea BIP completa: la posición es la fracción km / L, independiente de la escala

701	        # gráfica de la imagen. En otro caso se usa el km BIP del extremo izquierdo como origen.

702	        frac = km / L if cfg["ajustar_bip"] else (cfg["offset_km"] + km) / linea.longitud_km

703	        if frac < -1e-9 or frac > 1 + 1e-9:

704	            avisos.append(f"Pseudopozo {n}: queda fuera de la navegación BIP "

705	                          f"({linea.longitud_km:.2f} km); se ubicó en el extremo.")

706	        p = linea.punto(frac)                               # coordenadas sobre la línea oficial

707	        f = dict(punto=cfg["punto_inicial"] + n - 1, pozo=n, linea=cfg["linea"],

708	                 lon=p["lon"], lat=p["lat"], este=p["este"], norte=p["norte"],

709	                 x_bip=p["x"], y_bip=p["y"], epsg_bip=linea.epsg, desv_m=p["desv_m"],

710	                 dist_km=km, dist_bip_km=min(max(frac, 0), 1) * linea.longitud_km, modo=cfg["modo"],

711	                 twt={}, vel={}, esp={}, twt_bas=None, esp_total=None)

712	        if twt:

713	            # --- Espesores por capa: se recorre la columna de techo a base ---

714	            tope = sup                                      # techo de la primera capa

715	            for k in ORDEN_CAPAS:

716	                f["vel"][k] = cfg["vel"][k]

717	                if k not in capas:                          # capa ausente en toda la línea

718	                    f["twt"][k], f["esp"][k] = None, 0.0

719	                    continue

720	                if k == capas[-1]:

721	                    base = bas          # la capa más profunda presente llega hasta el basamento

722	                else:

723	                    yh = evaluar(hor.get(k, []), px)        # base digitalizada de la capa

724	                    if not np.isfinite(yh):

725	                        base = tope     # capa ausente en esta posición (acuñada): espesor 0

726	                    else:

727	                        base = min(max(a_val(yh), tope), bas)   # entre su techo y el basamento

728	                        if bas - base <= tol:               # prácticamente sobre el basamento

729	                            base = bas

730	                        if base - tope <= tol:              # espesor menor que la tolerancia

731	                            base = tope

732	                dt = base - tope                            # intervalo de tiempo doble (s)

733	                f["twt"][k] = base if dt > 0 else None      # TWT de la base (vacío si no existe)

734	                f["esp"][k] = cfg["vel"][k] * dt / 2.0      # e = V * ΔTWT / 2

735	                tope = base                                 # la base es el techo de la siguiente

736	            f["twt_bas"] = bas

737	            f["esp_total"] = sum(f["esp"].values())         # espesor total = suma de capas

738	        else:

739	            f["esp_total"] = (bas - sup) * 1000.0           # profundidad en km -> espesor en m

740	        filas.append(f)

741	    return filas, avisos

742

743

744	# =========================================================================================

745	# 10. EXPORTACIÓN A EXCEL Y CSV

746	# =========================================================================================

747	# Hoja "Pseudopozos": mismo formato de la base de datos de puntos de control del proyecto.

748	ENC_PRINCIPAL = ["Punto de control", "Pseudopozo", "Línea", "Longitud", "Latitud",

749	                 "TWT Base Q", "TWT Base N", "TWT Base P",

750	                 "Velocidad Q (m/s)", "Velocidad N (m/s)", "Velocidad P (m/s)",

751	                 "Espesor Q (metros)", "Espesor N (metros)", "Espesor P (metros)",

752	                 "Espesor Total (metros)", "Distancia (km)", "TWT Basamento (s)",

753	                 "Tipo de interpretación"]

754	# Hoja "GIS": nombres sin tildes ni espacios, aptos como campos en QGIS y ArcGIS.

755	ENC_GIS = ["Punto", "Pseudopozo", "Linea", "Longitud", "Latitud", "Este_9377", "Norte_9377",

756	           "X_BIP", "Y_BIP", "EPSG_BIP", "Desv_BIP_m", "Dist_km", "Dist_BIP_km", "Tipo",

757	           "TWT_BQ", "TWT_BN", "TWT_BP", "TWT_Bas",

758	           "Vel_Q", "Vel_N", "Vel_P", "Esp_Q", "Esp_N", "Esp_P", "Esp_Total"]

759	# Hoja "Metadatos": trazabilidad de cada línea procesada.

760	ENC_META = ["Fecha", "Línea", "Tipo", "Identificación", "Archivo BIP", "Capa BIP", "Campo nombre",

761	            "EPSG BIP", "Imagen", "Longitud imagen (km)", "Longitud BIP (km)", "Ubicación",

762	            "Extremo izquierdo", "Desviación máx. respecto a línea BIP (m)",

763	            "Capas presentes", "Vel. Q (m/s)", "Vel. N (m/s)", "Vel. P (m/s)",

764	            "Pseudopozos", "Puntos de control"]

765	RELLENO = {"Q": "BFBFBF", "N": "FFFF66", "P": "F7A35C"}     # colores por capa (gris, amarillo, naranja)

766	COL_CAPA = {6: "Q", 7: "N", 8: "P", 9: "Q", 10: "N", 11: "P", 12: "Q", 13: "N", 14: "P"}  # columna -> capa

767	BORDE = Border(*(Side(style="thin", color="808080"),) * 4)  # borde fino en las cuatro caras

768

769

770	def _r(v, nd=4):

771	    """Redondea a nd decimales conservando los valores vacíos."""

772	    return None if v is None else round(float(v), nd)

773

774

775	def fila_principal(f):

776	    """Fila de la hoja Pseudopozos. Las secciones en profundidad llevan 'NA' por capa."""

777	    base = [f["punto"], f["pozo"], f["linea"], round(f["lon"], 8), round(f["lat"], 8)]  # ~1 mm

778	    if f["modo"] == "TWT":

779	        capas = ([_r(f["twt"][k]) if f["twt"][k] is not None else "" for k in ORDEN_CAPAS]

780	                 + [f["vel"][k] for k in ORDEN_CAPAS]

781	                 + [_r(f["esp"][k]) for k in ORDEN_CAPAS])

782	        twt_bas = _r(f["twt_bas"])

783	    else:

784	        capas = ["NA"] * 9          # no aplica conversión TWT -> espesor

785	        twt_bas = "NA"

786	    tipo = "TWT" if f["modo"] == "TWT" else "Profundidad (km)"

787	    return base + capas + [_r(f["esp_total"]), _r(f["dist_km"]), twt_bas, tipo]

788

789

790	def fila_gis(f):

791	    """Fila de la hoja GIS: valores numéricos (vacíos en lugar de 'NA' para no romper los tipos)."""

792	    twt = f["modo"] == "TWT"

793	    g = lambda d, k: (_r(d.get(k)) if twt else None)

794	    return [f["punto"], f["pozo"], f["linea"], round(f["lon"], 8), round(f["lat"], 8),

795	            round(f["este"], 3), round(f["norte"], 3), round(f["x_bip"], 3), round(f["y_bip"], 3),

796	            f["epsg_bip"], round(f["desv_m"], 3), _r(f["dist_km"]), _r(f["dist_bip_km"]),

797	            "TWT" if twt else "PROF",

798	            g(f["twt"], "Q"), g(f["twt"], "N"), g(f["twt"], "P"), _r(f["twt_bas"]) if twt else None,

799	            g(f["vel"], "Q"), g(f["vel"], "N"), g(f["vel"], "P"),

800	            g(f["esp"], "Q"), g(f["esp"], "N"), g(f["esp"], "P"), _r(f["esp_total"])]

801

802

803	def _encabezado(ws, enc, rellenos=None):

804	    """Escribe y da formato a la fila de encabezados de una hoja."""

805	    ws.append(enc)

806	    for j in range(1, len(enc) + 1):

807	        c = ws.cell(row=1, column=j)

808	        c.font = Font(bold=True)

809	        c.alignment = Alignment(horizontal="center", vertical="center", wrap_text=True)

810	        c.border = BORDE

811	        color = (rellenos or {}).get(j)

812	        if color:

813	            c.fill = PatternFill("solid", fgColor=color)

814	        ws.column_dimensions[get_column_letter(j)].width = max(11, min(24, len(enc[j - 1]) + 3))

815	    ws.row_dimensions[1].height = 45

816	    ws.freeze_panes = "A2"          # el encabezado queda fijo al desplazarse

817

818

819	def ultimo_punto(ruta):

820	    """Último número de punto de control de un Excel existente (para continuar la numeración)."""

821	    wb = load_workbook(ruta, read_only=True)

822	    if "Pseudopozos" not in wb.sheetnames:

823	        return None

824	    nums = [r[0] for r in wb["Pseudopozos"].iter_rows(min_row=2, max_col=1, values_only=True)

825	            if isinstance(r[0], (int, float))]

826	    wb.close()

827	    return int(max(nums)) if nums else 0

828

829

830	def exportar_excel(filas, meta, ruta, agregar=False):

831	    """Crea el Excel (o agrega filas a uno existente) y regenera el CSV de la hoja GIS."""

832	    if agregar and os.path.exists(ruta):

833	        wb = load_workbook(ruta)

834	        ws, wg, wm = wb["Pseudopozos"], wb["GIS"], wb["Metadatos"]

835	        # Se verifica que las columnas sean las de esta versión antes de agregar filas.

836	        if [c.value for c in wg[1]] != ENC_GIS or [c.value for c in wm[1]] != ENC_META:

837	            raise ValueError("El Excel fue creado con otra versión del programa (columnas distintas). "

838	                             "Guarde esta línea en un archivo nuevo.")

839	    else:

840	        wb = Workbook()

841	        ws = wb.active

842	        ws.title = "Pseudopozos"

843	        wg = wb.create_sheet("GIS")

844	        wm = wb.create_sheet("Metadatos")

845	        _encabezado(ws, ENC_PRINCIPAL, {j: RELLENO[k] for j, k in COL_CAPA.items()})

846	        _encabezado(wg, ENC_GIS)

847	        _encabezado(wm, ENC_META)

848	    for f in filas:

849	        ws.append(fila_principal(f))

850	        r = ws.max_row

851	        for j in range(1, len(ENC_PRINCIPAL) + 1):          # formato de la fila recién escrita

852	            c = ws.cell(row=r, column=j)

853	            c.border = BORDE

854	            c.alignment = Alignment(horizontal="center")

855	            if j in COL_CAPA:

856	                c.fill = PatternFill("solid", fgColor=RELLENO[COL_CAPA[j]])

857	            elif 2 <= j <= 5:

858	                c.fill = PatternFill("solid", fgColor="E7E6E6")

859	        wg.append(fila_gis(f))

860	    wm.append([meta.get(k) for k in ENC_META])              # una fila de metadatos por línea

861	    wb.save(ruta)

862	    # CSV con toda la hoja GIS: UTF-8 con BOM (Excel reconoce las tildes), coma como separador

863	    # y punto decimal, que es lo que esperan QGIS y ArcGIS.

864	    ruta_csv = os.path.splitext(ruta)[0] + "_GIS.csv"

865	    with open(ruta_csv, "w", newline="", encoding="utf-8-sig") as fh:

866	        w = csv.writer(fh)

867	        for fila in wg.iter_rows(values_only=True):

868	            w.writerow(["" if v is None else v for v in fila])

869	    return ruta_csv

870

871

872	# =========================================================================================

873	# 11. INTERFAZ GRÁFICA

874	# =========================================================================================

875	AYUDA = """FLUJO DE TRABAJO

876

877	0. Catálogo BIP (una sola vez)

878	   "Descargar catálogo ANH" baja la capa oficial Sísmica 2D del geovisor de la ANH

879	   (geometría completa en MAGNA-SIRGAS Bogotá, EPSG:3116) y la guarda en el equipo.

880	   También puede usar la navegación que descargó del BIP (shapefile, GeoPackage, KML o

881	   carpeta .gdb). El catálogo queda recordado y se carga solo al abrir el programa.

882

883	1. Imagen de la sección -> identificación automática de la línea

884	   Al cargar la imagen, el programa lee su texto (OCR de Windows) y el nombre del archivo,

885	   y los cruza con el catálogo. Solo acepta nombres que EXISTEN en el BIP y cuyos bloques

886	   (p. ej. CV | 1979 | 08) aparecen completos y seguidos en el texto; corrige confusiones

887	   típicas del OCR (I/1, O/0). Se muestran los atributos de la línea para confirmarla.

888	   Si el texto no es legible, escriba el nombre en "Búsqueda manual".

889	   La orientación se toma de los rótulos de la sección (SW, NE...) si el OCR los lee; si

890	   no, el programa pregunta cuál extremo de la línea BIP está a la izquierda.

891

892	2. Escala horizontal

893	   Marque con dos clics el extremo izquierdo y el derecho de la sección. Con "Ajustar a

894	   longitud BIP" (recomendado) la sección completa corresponde a la línea BIP completa:

895	   cada pseudopozo se ubica por su fracción de la longitud de la línea, independiente

896	   de la escala gráfica de la imagen. Desactívelo solo si la imagen muestra un tramo de

897	   la línea, e indique el km BIP de su extremo izquierdo.

898

899	EXACTITUD GEOESPACIAL

900	   Los puntos se calculan sobre los vértices de la línea BIP en su sistema original,

901	   sin reproyectarla antes, así que quedan exactamente sobre la geometría oficial. Cada

902	   punto se verifica contra la línea (columna Desv_BIP_m, que debe ser 0.000) y se

903	   exportan también sus coordenadas originales (X_BIP, Y_BIP). La única incertidumbre

904	   restante es a lo largo de la línea y depende de marcar bien los extremos de la sección.

905

906	3. Escala vertical

907	   Escriba los valores de dos referencias (p. ej. 0 y 1 s TWT, o 0 y 1 km) y márquelas con dos clics.

908

909	4. Capas (solo TWT)

910	   Indique cuántas capas tiene la línea y cuáles son:

911	   Capa 1 = Cuaternario, Capa 2 = Neógeno, Capa 3 = Paleógeno.

912	   La base de la capa más profunda presente es el límite con basamento, por eso no se

913	   digitaliza aparte. Si una capa se acuña, digitalice su base solo donde exista; donde

914	   no haya horizonte la capa tiene espesor 0. Los vértices cercanos a otro horizonte se

915	   pegan a él (imán), de modo que los acuñamientos quedan exactos.

916

917	5. Digitalización

918	   Clic izquierdo agrega vértices, clic derecho deshace, doble clic o Enter termina.

919	   Rueda del ratón: acercar/alejar. Use la mano de la barra para desplazarse

920	   (desactívela para volver a digitalizar). Sin superficie digitalizada, el tope es TWT = 0

921	   (o profundidad 0).

922

923	6. Pseudopozos

924	   Defina la cantidad o el espaciado (km) y el rango. Pulse Previsualizar.

925

926	7. Calcular y exportar

927	   Genera Excel (hojas Pseudopozos, GIS y Metadatos), un CSV para SIG, una imagen de

928	   control y el proyecto (.json) para retomar la digitalización. Si elige un Excel

929	   existente puede AGREGAR la línea a la base; la numeración de puntos continúa.

930

931	Coordenadas: Longitud/Latitud en grados decimales WGS84 (EPSG:4326) y Este/Norte en

932	MAGNA-SIRGAS Origen Nacional (EPSG:9377). En QGIS: Capa > Añadir capa de texto

933	delimitado (CSV) con X = Longitud, Y = Latitud, EPSG:4326. En ArcGIS Pro: XY Table To

934	Point sobre la hoja GIS o el CSV.

935	"""

936

937

938	class App(tk.Tk):

939	    """Ventana principal: panel de pasos a la izquierda y la sección sísmica a la derecha."""

940

941	    def __init__(self):

942	        super().__init__()

943	        self.title(f"{APP} {VERSION}")

944	        self.geometry("1450x880")

945	        try:

946	            self.state("zoomed")                    # ventana maximizada en Windows

947	        except tk.TclError:

948	            pass

949	        self.report_callback_exception = self._error   # errores no previstos -> mensaje legible

950

951	        # --- Estado del trabajo en curso ---

952	        self.bip = None              # catálogo BIP cargado (BaseBIP)

953	        self.linea_base = None       # geometría de la línea identificada (LineaGeo)

954	        self.linea_valor = None      # nombre de la línea tal como figura en el BIP

955	        self.linea_campo = None      # campo del catálogo que contiene ese nombre

956	        self.img = None              # imagen de la sección como matriz de píxeles

957	        self.img_ruta = None         # ruta del archivo de imagen

958	        self.xcal, self.ycal = [], []   # píxeles de calibración horizontal y vertical

959	        self.hor = {"sup": [], "Q": [], "N": [], "P": [], "bas": []}   # horizontes digitalizados

960	        self.activo = None           # qué se está marcando con el ratón (calibración u horizonte)

961	        self.pozos_km = []           # posiciones de los pseudopozos (km desde el extremo izquierdo)

962	        self.capas = ["Q", "N", "P"] # capas presentes en la línea

963	        self.capas_definidas = False # el usuario confirmó las capas

964	        self._artistas = []          # elementos dibujados sobre la imagen (para redibujar)

965	        self._ocr = None             # resultado del OCR de la imagen actual

966	        self.identificacion = ""     # cómo se identificó la línea (trazabilidad)

967	        self._descarga = None        # hilo de descarga del catálogo ANH

968

969	        # --- Variables enlazadas a los controles de la interfaz ---

970	        self.v_archivo = tk.StringVar(value="Sin catálogo BIP cargado.")

971	        self.v_campo = tk.StringVar()

972	        self.v_nombre = tk.StringVar()

973	        self.v_info_linea = tk.StringVar(value="Sin línea seleccionada.")

974	        self.v_modo = tk.StringVar(value="TWT")                 # TWT o profundidad (PROF)

975	        self.v_long = tk.StringVar()                            # longitud de la línea (km)

976	        self.v_ajustar = tk.BooleanVar(value=True)              # sección completa = línea completa

977	        self.v_offset = tk.StringVar(value="0")                 # km BIP del extremo izquierdo

978	        self.v_extremo = tk.StringVar(value="Primer vértice BIP")

979	        self.v_ref1 = tk.StringVar(value="0")                   # valor de la referencia vertical 1

980	        self.v_ref2 = tk.StringVar(value="1")                   # valor de la referencia vertical 2

981	        self.v_unid = tk.StringVar(value="s (TWT)")

982	        self.v_vel = {k: tk.StringVar(value=str(CAPAS[k][2])) for k in ORDEN_CAPAS}

983	        self.v_capas_txt = tk.StringVar(value="Capas sin definir.")

984	        self.v_tipo_pozos = tk.StringVar(value="cantidad")      # cantidad o espaciado

985	        self.v_val_pozos = tk.StringVar(value="34")

986	        self.v_km_ini = tk.StringVar(value="0")

987	        self.v_km_fin = tk.StringVar()

988	        self.v_punto_ini = tk.StringVar(value="1")              # primer número de punto de control

989	        self.v_snap = tk.BooleanVar(value=True)                 # imán entre horizontes

990	        self.v_msg = tk.StringVar(value="Cargue la imagen de la sección sísmica (paso 1).")

991	        self._construir()

992	        self.after(200, self._catalogo_inicial)   # el catálogo se carga cuando la ventana ya existe

993

994	    # ------------------------------------------------------------------ construcción de la UI

995	    def _construir(self):

996	        """Crea el panel de pasos (con barra de desplazamiento) y el lienzo de la sección."""

997	        cont = ttk.Frame(self)

998	        cont.pack(side="left", fill="y")

999	        cv = tk.Canvas(cont, width=390, highlightthickness=0)    # contenedor desplazable

1000	        sb = ttk.Scrollbar(cont, orient="vertical", command=cv.yview)

1001	        panel = ttk.Frame(cv, padding=6)

1002	        panel.bind("<Configure>", lambda e: cv.configure(scrollregion=cv.bbox("all")))

1003	        cv.create_window((0, 0), window=panel, anchor="nw")

1004	        cv.configure(yscrollcommand=sb.set)

1005	        cv.pack(side="left", fill="y")

1006	        sb.pack(side="left", fill="y")

1007	        # La rueda del ratón desplaza el panel solo cuando el puntero está sobre él.

1008	        rueda = lambda e: cv.yview_scroll(int(-e.delta / 120), "units")

1009	        cont.bind("<Enter>", lambda e: cv.bind_all("<MouseWheel>", rueda))

1010	        cont.bind("<Leave>", lambda e: cv.unbind_all("<MouseWheel>"))

1011	        W = 360   # ancho de ajuste de los textos del panel

1012

1013	        # Paso 0. Catálogo BIP

1014	        f = ttk.LabelFrame(panel, text="Catálogo BIP de sísmica 2D (una sola vez)", padding=6)

1015	        f.pack(fill="x", pady=3)

1016	        ttk.Label(f, textvariable=self.v_archivo, wraplength=W, foreground="#555").pack(anchor="w")

1017	        fb = ttk.Frame(f)

1018	        fb.pack(fill="x", pady=(3, 0))

1019	        self.b_anh = ttk.Button(fb, text="Descargar catálogo ANH", command=self._descargar_anh)

1020	        self.b_anh.pack(side="left")

1021	        ttk.Button(fb, text="Archivo…", command=self._cargar_bip_archivo).pack(side="left", padx=3)

1022	        ttk.Button(fb, text=".gdb…", command=self._cargar_bip_gdb).pack(side="left")

1023

1024	        # Paso 1. Imagen e identificación de la línea

1025	        f = ttk.LabelFrame(panel, text="1. Imagen de la sección → línea BIP", padding=6)

1026	        f.pack(fill="x", pady=3)

1027	        fb = ttk.Frame(f)

1028	        fb.pack(fill="x")

1029	        ttk.Button(fb, text="Cargar imagen…", command=self._cargar_imagen).pack(side="left")

1030	        ttk.Button(fb, text="Reidentificar", command=self._identificar).pack(side="left", padx=4)

1031	        fm = ttk.Frame(f)

1032	        fm.pack(fill="x", pady=2)

1033	        ttk.Label(fm, text="Interpretación en:").pack(side="left")

1034	        ttk.Radiobutton(fm, text="TWT (s)", variable=self.v_modo, value="TWT",

1035	                        command=self._cambio_modo).pack(side="left")

1036	        ttk.Radiobutton(fm, text="Profundidad (km)", variable=self.v_modo, value="PROF",

1037	                        command=self._cambio_modo).pack(side="left")

1038	        ttk.Label(f, textvariable=self.v_info_linea, wraplength=W, foreground="#0b5394").pack(anchor="w")

1039	        fman = ttk.LabelFrame(f, text="Búsqueda manual (si el texto no es legible)", padding=4)

1040	        fman.pack(fill="x", pady=(4, 0))

1041	        fc = ttk.Frame(fman)

1042	        fc.pack(fill="x")

1043	        ttk.Label(fc, text="Campo:").pack(side="left")

1044	        self.cb_campo = ttk.Combobox(fc, textvariable=self.v_campo, state="readonly", width=26)

1045	        self.cb_campo.pack(side="left", padx=4)

1046	        fn = ttk.Frame(fman)

1047	        fn.pack(fill="x", pady=2)

1048	        ttk.Label(fn, text="Nombre:").pack(side="left")

1049	        en = ttk.Entry(fn, textvariable=self.v_nombre, width=20)

1050	        en.pack(side="left", padx=4)

1051	        en.bind("<Return>", lambda e: self._buscar_linea())

1052	        ttk.Button(fn, text="Buscar", command=self._buscar_linea).pack(side="left")

1053

1054	        # Paso 2. Escala horizontal

1055	        f = ttk.LabelFrame(panel, text="2. Escala horizontal", padding=6)

1056	        f.pack(fill="x", pady=3)

1057	        g = ttk.Frame(f)

1058	        g.pack(fill="x")

1059	        ttk.Label(g, text="Longitud de la línea (km):").grid(row=0, column=0, sticky="w")

1060	        ttk.Entry(g, textvariable=self.v_long, width=10).grid(row=0, column=1, sticky="w")

1061	        ttk.Label(g, text="Extremo izquierdo:").grid(row=1, column=0, sticky="w")

1062	        ttk.Combobox(g, textvariable=self.v_extremo, values=EXTREMOS, state="readonly",

1063	                     width=17).grid(row=1, column=1, sticky="w")

1064	        ttk.Checkbutton(g, text="Ajustar a longitud BIP", variable=self.v_ajustar).grid(

1065	            row=2, column=0, columnspan=2, sticky="w")

1066	        ttk.Label(g, text="km BIP del extremo izq.:").grid(row=3, column=0, sticky="w")

1067	        ttk.Entry(g, textvariable=self.v_offset, width=10).grid(row=3, column=1, sticky="w")

1068	        ttk.Button(f, text="Marcar extremos izq./der. (2 clics)",

1069	                   command=lambda: self._activar("xcal")).pack(anchor="w", pady=(4, 0))

1070

1071	        # Paso 3. Escala vertical

1072	        f = ttk.LabelFrame(panel, text="3. Escala vertical", padding=6)

1073	        f.pack(fill="x", pady=3)

1074	        g = ttk.Frame(f)

1075	        g.pack(fill="x")

1076	        ttk.Label(g, text="Referencia 1:").grid(row=0, column=0, sticky="w")

1077	        ttk.Entry(g, textvariable=self.v_ref1, width=8).grid(row=0, column=1)

1078	        ttk.Label(g, textvariable=self.v_unid).grid(row=0, column=2, sticky="w", padx=3)

1079	        ttk.Label(g, text="Referencia 2:").grid(row=1, column=0, sticky="w")

1080	        ttk.Entry(g, textvariable=self.v_ref2, width=8).grid(row=1, column=1)

1081	        ttk.Label(g, textvariable=self.v_unid).grid(row=1, column=2, sticky="w", padx=3)

1082	        ttk.Button(f, text="Marcar referencias 1 y 2 (2 clics)",

1083	                   command=lambda: self._activar("ycal")).pack(anchor="w", pady=(4, 0))

1084

1085	        # Paso 4. Capas y velocidades interválicas

1086	        self.f_capas = ttk.LabelFrame(panel, text="4. Capas y velocidades interválicas (TWT)", padding=6)

1087	        self.f_capas.pack(fill="x", pady=3)

1088	        ttk.Button(self.f_capas, text="Definir capas de la línea…",

1089	                   command=self._dialogo_capas).pack(anchor="w")

1090	        ttk.Label(self.f_capas, textvariable=self.v_capas_txt, wraplength=W).pack(anchor="w")

1091	        g = ttk.Frame(self.f_capas)

1092	        g.pack(fill="x", pady=2)

1093	        for i, k in enumerate(ORDEN_CAPAS):                 # una casilla de velocidad por capa

1094	            n, nombre, _, _ = CAPAS[k]

1095	            ttk.Label(g, text=f"Capa {n} – {nombre} ({k}) m/s:").grid(row=i, column=0, sticky="w")

1096	            ttk.Entry(g, textvariable=self.v_vel[k], width=9).grid(row=i, column=1)

1097

1098	        # Paso 5. Digitalización de horizontes (los botones dependen de las capas elegidas)

1099	        f = ttk.LabelFrame(panel, text="5. Digitalización de horizontes", padding=6)

1100	        f.pack(fill="x", pady=3)

1101	        self.f_hor = ttk.Frame(f)

1102	        self.f_hor.pack(fill="x")

1103	        g = ttk.Frame(f)

1104	        g.pack(fill="x", pady=(4, 0))

1105	        ttk.Button(g, text="Terminar", command=self._terminar).pack(side="left")

1106	        ttk.Button(g, text="Deshacer punto", command=self._deshacer).pack(side="left", padx=3)

1107	        ttk.Button(g, text="Borrar horizonte", command=self._borrar_horizonte).pack(side="left")

1108	        ttk.Checkbutton(f, text="Imán: pegar vértices a otros horizontes",

1109	                        variable=self.v_snap).pack(anchor="w")

1110

1111	        # Paso 6. Pseudopozos

1112	        f = ttk.LabelFrame(panel, text="6. Pseudopozos", padding=6)

1113	        f.pack(fill="x", pady=3)

1114	        g = ttk.Frame(f)

1115	        g.pack(fill="x")

1116	        ttk.Radiobutton(g, text="Cantidad", variable=self.v_tipo_pozos, value="cantidad").grid(

1117	            row=0, column=0, sticky="w")

1118	        ttk.Radiobutton(g, text="Espaciado (km)", variable=self.v_tipo_pozos, value="espaciado").grid(

1119	            row=0, column=1, sticky="w")

1120	        ttk.Entry(g, textvariable=self.v_val_pozos, width=8).grid(row=0, column=2)

1121	        ttk.Label(g, text="Desde km:").grid(row=1, column=0, sticky="w")

1122	        ttk.Entry(g, textvariable=self.v_km_ini, width=8).grid(row=1, column=1, sticky="w")

1123	        ttk.Label(g, text="Hasta km:").grid(row=2, column=0, sticky="w")

1124	        ttk.Entry(g, textvariable=self.v_km_fin, width=8).grid(row=2, column=1, sticky="w")

1125	        ttk.Label(g, text="Primer punto de control:").grid(row=3, column=0, columnspan=2, sticky="w")

1126	        ttk.Entry(g, textvariable=self.v_punto_ini, width=8).grid(row=3, column=2)

1127	        ttk.Button(f, text="Previsualizar pseudopozos", command=self._generar_pozos).pack(

1128	            anchor="w", pady=(4, 0))

1129

1130	        # Paso 7. Resultados

1131	        f = ttk.LabelFrame(panel, text="7. Resultados", padding=6)

1132	        f.pack(fill="x", pady=3)

1133	        ttk.Button(f, text="Calcular y exportar Excel…", command=self._exportar).pack(fill="x")

1134	        g = ttk.Frame(f)

1135	        g.pack(fill="x", pady=3)

1136	        ttk.Button(g, text="Guardar proyecto…", command=self._guardar_proyecto).pack(side="left")

1137	        ttk.Button(g, text="Abrir proyecto…", command=self._abrir_proyecto).pack(side="left", padx=3)

1138	        ttk.Button(g, text="Ayuda", command=self._ayuda).pack(side="left")

1139

1140	        # Lienzo de la sección: barra de instrucciones, figura de matplotlib y barra de zoom.

1141	        der = ttk.Frame(self)

1142	        der.pack(side="left", fill="both", expand=True)

1143	        ttk.Label(der, textvariable=self.v_msg, background="#fff8dc", padding=6,

1144	                  wraplength=1000, font=("Segoe UI", 10)).pack(fill="x")

1145	        self.fig = Figure(figsize=(10, 6))

1146	        self.ax = self.fig.add_axes([0, 0, 1, 1])     # ejes que ocupan toda la figura

1147	        self.ax.set_axis_off()                        # sin marcos: coordenadas en píxeles de imagen

1148	        self.canvas = FigureCanvasTkAgg(self.fig, master=der)

1149	        self.toolbar = NavigationToolbar2Tk(self.canvas, der)

1150	        self.toolbar.update()

1151	        self.canvas.get_tk_widget().pack(fill="both", expand=True)

1152	        self.canvas.mpl_connect("button_press_event", self._clic)    # clics de digitalización

1153	        self.canvas.mpl_connect("key_press_event", self._tecla)      # Enter, Esc, retroceso

1154	        self.canvas.mpl_connect("scroll_event", self._rueda)         # zoom con la rueda

1155	        self._rehacer_botones()

1156

1157	    def _error(self, exc, val, tb):

1158	        """Muestra cualquier error inesperado en una ventana en lugar de cerrar el programa."""

1159	        messagebox.showerror("Error", "".join(traceback.format_exception(exc, val, tb))[-2500:])

1160

1161	    def _ayuda(self):

1162	        """Ventana con el texto de ayuda (flujo de trabajo)."""

1163	        top = tk.Toplevel(self)

1164	        top.title("Ayuda")

1165	        t = tk.Text(top, wrap="word", width=95, height=40, font=("Segoe UI", 10))

1166	        t.insert("1.0", AYUDA)

1167	        t.configure(state="disabled")

1168	        t.pack(fill="both", expand=True)

1169

1170	    def _elegir(self, titulo, texto, opciones):

1171	        """Diálogo modal para elegir una opción de una lista; devuelve la elegida o None."""

1172	        res = {"v": None}

1173	        top = tk.Toplevel(self)

1174	        top.title(titulo)

1175	        top.transient(self)

1176	        ttk.Label(top, text=texto, wraplength=420, padding=8).pack(anchor="w")

1177	        lb = tk.Listbox(top, width=60, height=min(15, max(4, len(opciones))))

1178	        for o in opciones:

1179	            lb.insert("end", o)

1180	        lb.pack(padx=8, fill="both", expand=True)

1181	        if opciones:

1182	            lb.selection_set(0)

1183

1184	        def ok(_=None):

1185	            sel = lb.curselection()

1186	            res["v"] = opciones[sel[0]] if sel else None

1187	            top.destroy()

1188	        lb.bind("<Double-Button-1>", ok)

1189	        g = ttk.Frame(top, padding=8)

1190	        g.pack()

1191	        ttk.Button(g, text="Aceptar", command=ok).pack(side="left", padx=4)

1192	        ttk.Button(g, text="Cancelar", command=top.destroy).pack(side="left")

1193	        top.grab_set()               # bloquea la ventana principal hasta responder

1194	        self.wait_window(top)

1195	        return res["v"]

1196

1197	    # ------------------------------------------------------------------ catálogo BIP

1198	    def _cargar_bip_archivo(self):

1199	        """Carga la navegación del BIP desde un archivo vectorial."""

1200	        ruta = filedialog.askopenfilename(

1201	            title="Navegación sísmica 2D del BIP",

1202	            filetypes=[("Datos vectoriales", "*.shp *.gpkg *.geojson *.json *.kml *.kmz *.gml"),

1203	                       ("Todos", "*.*")])

1204	        if ruta:

1205	            self._cargar_bip(ruta)

1206

1207	    def _cargar_bip_gdb(self):

1208	        """Carga la navegación del BIP desde una geodatabase de archivos (.gdb es una carpeta)."""

1209	        ruta = filedialog.askdirectory(title="Seleccione la carpeta .gdb del BIP")

1210	        if ruta:

1211	            self._cargar_bip(ruta)

1212

1213	    def _catalogo_inicial(self):

1214	        """Al iniciar, abre el catálogo usado la vez anterior (o la copia ANH descargada)."""

1215	        c = leer_cfg().get("catalogo") or {}

1216	        ruta = c.get("ruta")

1217	        if not ruta and os.path.exists(RUTA_CATALOGO_ANH):

1218	            ruta, c = RUTA_CATALOGO_ANH, {"capa": "sismica_2d_anh"}

1219	        if ruta and os.path.exists(ruta):

1220	            try:

1221	                self._cargar_bip(ruta, c.get("capa"), c.get("campo"))

1222	                return

1223	            except Exception as e:

1224	                self.v_archivo.set(f"No se pudo abrir el catálogo guardado ({e}).")

1225	        self.v_msg.set("No hay catálogo BIP configurado. Pulse 'Descargar catálogo ANH' o cargue la "

1226	                       "navegación sísmica 2D del BIP con 'Archivo…' / '.gdb…' (solo se hace una vez).")

1227

1228	    def _descargar_anh(self):

1229	        """Descarga el catálogo ANH en un hilo aparte para no congelar la ventana."""

1230	        if self._descarga is not None:          # ya hay una descarga en curso

1231	            return

1232	        url = leer_cfg().get("url_anh", URL_ANH)   # la URL puede cambiarse en config.json

1233	        if not messagebox.askokcancel(APP, "Se descargará la capa Sísmica 2D del geovisor de la ANH:\n"

1234	                                      f"{url}\n\nPuede tardar varios minutos. ¿Continuar?"):

1235	            return

1236	        estado = {"hechos": 0, "total": None, "fin": False, "error": None, "n": 0}

1237

1238	        def trabajo():                          # se ejecuta en segundo plano

1239	            try:

1240	                estado["n"] = descargar_catalogo_anh(

1241	                    url, RUTA_CATALOGO_ANH, lambda h, t: estado.update(hechos=h, total=t))

1242	            except Exception as e:

1243	                estado["error"] = e

1244	            estado["fin"] = True

1245	        self._descarga = threading.Thread(target=trabajo, daemon=True)

1246	        self._descarga.start()

1247	        self.b_anh.configure(state="disabled")

1248	        self._vigilar_descarga(estado)

1249

1250	    def _vigilar_descarga(self, estado):

1251	        """Actualiza el progreso cada 0,4 s; Tkinter solo puede modificarse desde su propio hilo."""

1252	        if not estado["fin"]:

1253	            t = estado["total"]

1254	            self.v_archivo.set(f"Descargando catálogo ANH… {estado['hechos']}"

1255	                               + (f" de {t} registros" if t else ""))

1256	            self.after(400, self._vigilar_descarga, estado)

1257	            return

1258	        self._descarga = None

1259	        self.b_anh.configure(state="normal")

1260	        if estado["error"]:

1261	            self.v_archivo.set("La descarga del catálogo ANH falló.")

1262	            messagebox.showerror(APP, f"{estado['error']}\n\nSi el geovisor de la ANH no responde, "

1263	                                      "descargue la navegación sísmica 2D desde el BIP y cárguela con "

1264	                                      "'Archivo…' o '.gdb…'.")

1265	            return

1266	        self._cargar_bip(RUTA_CATALOGO_ANH, "sismica_2d_anh")

1267	        messagebox.showinfo(APP, f"Catálogo ANH descargado: {estado['n']} registros de sísmica 2D.\n"

1268	                                 f"Queda guardado en:\n{RUTA_CATALOGO_ANH}")

1269

1270	    def _cargar_bip(self, ruta, capa=None, campo=None, auto_identificar=True):

1271	        """Abre el catálogo, lo recuerda en la configuración y, si hay imagen, identifica la línea."""

1272	        self.config(cursor="watch")

1273	        self.update()

1274	        try:

1275	            if capa is None:                              # archivos con varias capas: elegir

1276	                capas = BaseBIP.capas(ruta)

1277	                if len(capas) > 1:

1278	                    ops = [f"{n}   [{t}]" for n, t in capas]

1279	                    sel = self._elegir("Capa", "El archivo tiene varias capas. Elija la de navegación "

1280	                                       "sísmica 2D (líneas o puntos de tiro):", ops)

1281	                    if sel is None:

1282	                        return

1283	                    capa = capas[ops.index(sel)][0]

1284	                elif capas:

1285	                    capa = capas[0][0]

1286	            self.bip = BaseBIP(ruta, capa)

1287	            self.bip._indice_nombres()                    # índice de nombres listo de antemano

1288	        finally:

1289	            self.config(cursor="")

1290	        self.cb_campo["values"] = self.bip.campos_texto or self.bip.campos

1291	        self.v_campo.set(campo if campo in self.bip.campos else self.bip.campo_sugerido())

1292	        guardar_cfg(catalogo={"ruta": ruta, "capa": capa, "campo": self.v_campo.get()})

1293	        self.v_archivo.set(f"{os.path.basename(ruta)}{' / ' + capa if capa else ''} — "

1294	                           f"{len(self.bip.geoms)} registros — {self.bip.crs or 'sin CRS'}")

1295	        if auto_identificar and self.img is not None and self.linea_base is None:

1296	            self._identificar()

1297	        elif self.linea_base is None:

1298	            self.v_msg.set("Catálogo BIP listo. Paso 1: cargue la imagen de la sección.")

1299

1300	    def _crs_bip(self, xy):

1301	        """Sistema de referencia del catálogo; si el archivo no lo declara se pregunta al usuario."""

1302	        if self.bip.crs:

1303	            return self.bip.crs

1304	        if np.all(np.abs(xy[:, 0]) <= 180) and np.all(np.abs(xy[:, 1]) <= 90):

1305	            return "EPSG:4326"                            # coordenadas que solo pueden ser grados

1306	        epsg = simpledialog.askinteger(

1307	            "Sistema de referencia", "El catálogo no declara sistema de coordenadas.\n"

1308	            "Ingrese el código EPSG (p. ej. 3116 MAGNA Bogotá, 9377 Origen Nacional, "

1309	            "21897 Bogotá 1975):", parent=self)

1310	        return f"EPSG:{epsg}" if epsg else None

1311

1312	    def _fijar_linea(self, campo, valor, origen, orientar=True):

1313	        """Carga la geometría de la línea elegida y la deja lista para el cálculo."""

1314	        xy, nota = self.bip.geometria(campo, valor)

1315	        crs = self._crs_bip(xy)

1316	        if not crs:

1317	            return False

1318	        self.linea_base = LineaGeo(xy, crs)

1319	        self.linea_valor, self.linea_campo, self.identificacion = valor, campo, origen

1320	        self.v_campo.set(campo)

1321	        self.v_nombre.set(valor)

1322	        self.v_long.set(f"{self.linea_base.longitud_km:.3f}")   # longitud tomada del BIP

1323	        self.v_km_fin.set(self.v_long.get())

1324	        r0, r1 = self.linea_base.rumbo()

1325	        self.v_info_linea.set(

1326	            f"✔ {valor} — {self.linea_base.longitud_km:.3f} km ({nota}); va del {r0} al {r1}; "

1327	            f"{self.linea_base.epsg}. Identificada por {origen}.")

1328	        if orientar:

1329	            self._orientar()

1330	        self._dibujar()

1331	        return True

1332

1333	    def _buscar_linea(self):

1334	        """Búsqueda manual por nombre (alternativa cuando el texto de la imagen no es legible)."""

1335	        if self.bip is None:

1336	            messagebox.showwarning(APP, "Primero cargue el catálogo BIP.")

1337	            return

1338	        nombre = self.v_nombre.get().strip()

1339	        if not nombre:

1340	            return

1341	        campo, exactos, sug = self.bip.buscar(nombre, self.v_campo.get())

1342	        if exactos:

1343	            valor = exactos[0] if len(exactos) == 1 else self._elegir(

1344	                "Coincidencias", "Varias entradas coinciden:", exactos)

1345	        elif sug:

1346	            valor = self._elegir("Línea no encontrada", f"No hay coincidencia exacta para '{nombre}' "

1347	                                 f"en el campo {campo}. ¿Es alguna de estas?", sug)

1348	        else:

1349	            messagebox.showwarning(APP, f"No se encontró '{nombre}' en el catálogo BIP. "

1350	                                   "Revise el campo seleccionado o el nombre.")

1351	            return

1352	        if valor is not None:

1353	            self._fijar_linea(campo, valor, f"búsqueda manual «{nombre}»")

1354

1355	    def _identificar(self):

1356	        """Identifica la línea BIP a partir del texto de la imagen y del nombre del archivo."""

1357	        if self.img_ruta is None:

1358	            messagebox.showwarning(APP, "Primero cargue la imagen de la sección.")

1359	            return

1360	        if self.bip is None:

1361	            messagebox.showwarning(APP, "Para identificar la línea se necesita el catálogo BIP: pulse "

1362	                                   "'Descargar catálogo ANH' o cargue la navegación del BIP.")

1363	            return

1364	        if self._ocr is None:                           # el OCR se ejecuta una vez por imagen

1365	            self.v_msg.set("Leyendo el texto de la imagen…")

1366	            self.config(cursor="watch")

1367	            self.update()

1368	            try:

1369	                leido = ocr_imagen(self.img_ruta)

1370	            finally:

1371	                self.config(cursor="")

1372	            if leido is None:

1373	                messagebox.showwarning(APP, "El OCR de Windows no está disponible en este equipo; "

1374	                                       "solo se usará el nombre del archivo.")

1375	            self._ocr = leido or []

1376	        archivo = os.path.splitext(os.path.basename(self.img_ruta))[0]

1377	        textos = [archivo] + [t for t, _ in self._ocr]  # nombre de archivo + textos leídos

1378	        hallados = self.bip.identificar(textos)

1379	        if not hallados:

1380	            leidos = sorted({t for t in textos if any(ch.isdigit() for ch in t)})[:15]

1381	            messagebox.showwarning(

1382	                APP, "Ningún nombre de línea del catálogo BIP aparece en el texto de la imagen ni en "

1383	                     "el nombre del archivo.\n\nTextos con números leídos:\n"

1384	                     + ("\n".join(leidos) or "(ninguno)") + "\n\nUse la búsqueda manual.")

1385	            self.v_msg.set("Línea no identificada automáticamente: use la búsqueda manual (paso 1).")

1386	            return

1387	        if len(hallados) > 1:                           # varias candidatas: decide el usuario

1388	            ops = [f"{v}   (campo {c}; leído: «{o}»)" for c, v, o in hallados]

1389	            sel = self._elegir("Varias líneas posibles", "El texto de la imagen coincide con varias "

1390	                               "líneas del BIP. Elija la de esta sección:", ops)

1391	            if sel is None:

1392	                return

1393	            campo, valor, origen = hallados[ops.index(sel)]

1394	        else:                                           # una sola: se pide confirmación

1395	            campo, valor, origen = hallados[0]

1396	            attrs, n = self.bip.atributos(campo, valor)

1397	            fuente = "nombre del archivo" if origen == archivo else "texto de la imagen"

1398	            txt = (f"Línea identificada en el BIP:  {valor}\nLeída en: «{origen}»  ({fuente})\n\n"

1399	                   + "\n".join(f"{k}: {v}" for k, v in attrs.items())

1400	                   + (f"\n\n({n} registros con este nombre)" if n > 1 else "")

1401	                   + "\n\n¿Es la línea de esta sección?")

1402	            if not messagebox.askyesno("Línea identificada", txt):

1403	                self.v_msg.set("Identificación rechazada: use la búsqueda manual (paso 1).")

1404	                return

1405	        fuente = "nombre del archivo" if origen == archivo else "texto de la imagen"

1406	        self._fijar_linea(campo, valor, f"{fuente} «{origen}»")

1407

1408	    def _orientar(self):

1409	        """Define qué extremo de la línea BIP está a la izquierda de la sección.

1410

1411	        Si el OCR leyó un rótulo de orientación a un lado de la imagen y su dirección forma un

1412	        ángulo de menos de 60° (coseno >= 0,5) con uno de los extremos de la línea, se adopta

1413	        automáticamente. En caso contrario se pregunta al usuario.

1414	        """

1415	        r0, r1 = self.linea_base.rumbo()

1416	        izq, der = (cardinales_imagen(self._ocr, self.img.shape[1])

1417	                    if self._ocr and self.img is not None else (None, None))

1418	        for etiqueta, signo, lado in ((izq, 1, "izquierda"), (der, -1, "derecha")):

1419	            if etiqueta:

1420	                c = self.linea_base.coseno_primer_vertice(etiqueta) * signo

1421	                if abs(c) >= 0.5:

1422	                    primero = c > 0

1423	                    self.v_extremo.set("Primer vértice BIP" if primero else "Último vértice BIP")

1424	                    self.v_msg.set(f"Orientación leída en la imagen ({etiqueta} a la {lado}): extremo "

1425	                                   f"izquierdo = {r0 if primero else r1}. Paso 2: marque los extremos "

1426	                                   "de la sección.")

1427	                    return

1428	        res = {"v": None}

1429	        top = tk.Toplevel(self)

1430	        top.title("Orientación de la sección")

1431	        top.transient(self)

1432	        ttk.Label(top, padding=10, wraplength=440, text=(

1433	            f"En el BIP la línea {self.linea_valor} va del {r0} (primer vértice) al {r1} "

1434	            "(último vértice).\n\n¿Qué extremo está a la IZQUIERDA de la sección?\n"

1435	            "Guíese por los rótulos de orientación de la imagen (p. ej. SW … NE).")).pack()

1436	        g = ttk.Frame(top, padding=8)

1437	        g.pack()

1438	        for texto, val in ((f"{r0}  (primer vértice)", "Primer vértice BIP"),

1439	                           (f"{r1}  (último vértice)", "Último vértice BIP")):

1440	            ttk.Button(g, text=texto, command=lambda v=val: (res.update(v=v), top.destroy())).pack(

1441	                side="left", padx=6)

1442	        top.grab_set()

1443	        self.wait_window(top)

1444	        if res["v"]:

1445	            self.v_extremo.set(res["v"])

1446	        self.v_msg.set("Paso 2: pulse 'Marcar extremos' y haga clic en el extremo izquierdo y derecho "

1447	                       "de la sección.")

1448

1449	    # ------------------------------------------------------------------ imagen

1450	    def _cargar_imagen(self, ruta=None, identificar=True):

1451	        """Carga la imagen de la sección y, si se pide, identifica la línea automáticamente."""

1452	        ruta = ruta or filedialog.askopenfilename(

1453	            title="Imagen de la sección sísmica",

1454	            filetypes=[("Imágenes", "*.png *.jpg *.jpeg *.tif *.tiff *.bmp"), ("Todos", "*.*")])

1455	        if not ruta:

1456	            return

1457	        self.img = np.asarray(Image.open(ruta).convert("RGB"))   # matriz alto x ancho x 3

1458	        self.img_ruta = ruta

1459	        self._ocr = None

1460	        if identificar:   # imagen nueva: se descarta lo calibrado y digitalizado en la anterior

1461	            self.linea_base = self.linea_valor = self.linea_campo = None

1462	            self.v_info_linea.set("Sin línea identificada.")

1463	            self.xcal, self.ycal, self.pozos_km = [], [], []

1464	            self.hor = {k: [] for k in self.hor}

1465	        self._artistas = []

1466	        self.ax.clear()

1467	        self.ax.set_axis_off()

1468	        self.ax.imshow(self.img, interpolation="nearest")   # cada píxel = una unidad de los ejes

1469	        self.ax.set_autoscale_on(False)                     # lo dibujado no altera el encuadre

1470	        self.toolbar.update()

1471	        self._dibujar()

1472	        if identificar:

1473	            if self.bip is None:

1474	                self.v_msg.set("Imagen cargada. Falta el catálogo BIP para identificar la línea: pulse "

1475	                               "'Descargar catálogo ANH' o cargue la navegación del BIP.")

1476	            else:

1477	                self._identificar()

1478

1479	    def _cambio_modo(self):

1480	        """Cambia entre interpretación en TWT y en profundidad (en profundidad no hay capas)."""

1481	        twt = self.v_modo.get() == "TWT"

1482	        self.v_unid.set("s (TWT)" if twt else "km")

1483	        for w in self.f_capas.winfo_children():

1484	            self._estado(w, "normal" if twt else "disabled")

1485	        self._rehacer_botones()

1486	        self._dibujar()

1487

1488	    def _estado(self, w, estado):

1489	        """Habilita o deshabilita un control y todos los que contiene."""

1490	        try:

1491	            w.configure(state=estado)

1492	        except tk.TclError:          # algunos contenedores no tienen estado

1493	            pass

1494	        for c in w.winfo_children():

1495	            self._estado(c, estado)

1496

1497	    # ------------------------------------------------------------------ capas

1498	    def _dialogo_capas(self):

1499	        """Pregunta cuántas capas tiene la línea y cuáles son (1 = Q, 2 = N, 3 = P)."""

1500	        top = tk.Toplevel(self)

1501	        top.title("Capas de la línea sísmica")

1502	        top.transient(self)

1503	        ttk.Label(top, padding=8, wraplength=420, text=(

1504	            "¿Cuántas capas tiene la línea sísmica?\n\n"

1505	            "Capa 1 = Cuaternario (Q)\nCapa 2 = Neógeno (N)\nCapa 3 = Paleógeno (P)\n\n"

1506	            "Marque cuáles están presentes. La base de la capa más profunda presente se toma "

1507	            "como el límite con el basamento.")).pack(anchor="w")

1508	        n = tk.IntVar(value=len(self.capas))

1509	        marcas = {k: tk.BooleanVar(value=k in self.capas) for k in ORDEN_CAPAS}

1510	        g = ttk.Frame(top, padding=8)

1511	        g.pack(anchor="w")

1512	        ttk.Label(g, text="Número de capas:").grid(row=0, column=0, sticky="w")

1513

1514	        def por_numero():            # al cambiar el número se proponen las capas superiores

1515	            for i, k in enumerate(ORDEN_CAPAS):

1516	                marcas[k].set(i < n.get())

1517	        ttk.Spinbox(g, from_=1, to=3, textvariable=n, width=4, command=por_numero,

1518	                    state="readonly").grid(row=0, column=1, sticky="w")

1519	        for i, k in enumerate(ORDEN_CAPAS):

1520	            num, nombre, _, _ = CAPAS[k]

1521	            ttk.Checkbutton(g, text=f"Capa {num} – {nombre}", variable=marcas[k]).grid(

1522	                row=i + 1, column=0, columnspan=2, sticky="w")

1523

1524	        def ok():                    # se exige coherencia entre el número y las casillas

1525	            sel = [k for k in ORDEN_CAPAS if marcas[k].get()]

1526	            if len(sel) != n.get():

1527	                messagebox.showwarning(APP, f"Indicó {n.get()} capa(s) pero marcó {len(sel)}.", parent=top)

1528	                return

1529	            self.capas = sel

1530	            self.capas_definidas = True

1531	            self._texto_capas()

1532	            self._rehacer_botones()

1533	            self._dibujar()

1534	            top.destroy()

1535	        ttk.Button(top, text="Aceptar", command=ok).pack(pady=8)

1536	        top.grab_set()

1537	        self.wait_window(top)

1538

1539	    def _texto_capas(self):

1540	        """Resumen de las capas presentes y ausentes que se muestra en el panel."""

1541	        nombres = ", ".join(f"{CAPAS[k][0]} {CAPAS[k][1]}" for k in self.capas)

1542	        ausentes = [CAPAS[k][1] for k in ORDEN_CAPAS if k not in self.capas]

1543	        txt = f"{len(self.capas)} capa(s): {nombres}."

1544	        if ausentes:

1545	            txt += f" Ausentes (espesor 0): {', '.join(ausentes)}."

1546	        txt += f" Base de {CAPAS[self.capas[-1]][1]} = basamento."

1547	        self.v_capas_txt.set(txt)

1548

1549	    def _horizontes_activos(self):

1550	        """Horizontes a digitalizar: superficie, base de cada capa excepto la más profunda,

1551	        y el límite con el basamento (que es la base de la capa más profunda presente)."""

1552	        lista = [("sup", "Superficie / tope (opcional)", COLOR_SUP)]

1553	        if self.v_modo.get() == "TWT":

1554	            for k in self.capas[:-1]:

1555	                num, nombre, _, color = CAPAS[k]

1556	                lista.append((k, f"Base {nombre} (capa {num})", color))

1557	            prof = CAPAS[self.capas[-1]][1]

1558	            lista.append(("bas", f"Límite con basamento (= base {prof})", COLOR_BAS))

1559	        else:

1560	            lista.append(("bas", "Límite con basamento", COLOR_BAS))

1561	        return lista

1562

1563	    def _rehacer_botones(self):

1564	        """Regenera los botones de digitalización según el modo y las capas elegidas."""

1565	        for w in self.f_hor.winfo_children():

1566	            w.destroy()

1567	        self._lbl_hor = {}

1568	        for i, (k, texto, color) in enumerate(self._horizontes_activos()):

1569	            tk.Label(self.f_hor, bg=color, width=2).grid(row=i, column=0, padx=2, pady=1)

1570	            ttk.Button(self.f_hor, text=texto, width=34,

1571	                       command=lambda k=k: self._activar(k)).grid(row=i, column=1, sticky="w")

1572	            lbl = ttk.Label(self.f_hor, text=f"{len(self.hor[k])} pts")   # vértices marcados

1573	            lbl.grid(row=i, column=2, padx=3)

1574	            self._lbl_hor[k] = lbl

1575

1576	    def _nombre_hor(self, k):

1577	        """Nombre legible de un horizonte."""

1578	        return next((t for kk, t, _ in self._horizontes_activos() if kk == k), k)

1579

1580	    def _color_hor(self, k):

1581	        """Color con que se dibuja un horizonte."""

1582	        return {"sup": COLOR_SUP, "bas": COLOR_BAS}.get(k) or CAPAS[k][3]

1583

1584	    # ------------------------------------------------------------------ digitalización

1585	    def _activar(self, modo):

1586	        """Indica qué se marcará con los próximos clics (calibración u horizonte)."""

1587	        if self.img is None:

1588	            messagebox.showwarning(APP, "Primero cargue la imagen de la sección.")

1589	            return

1590	        self.activo = modo

1591	        if modo == "xcal":

1592	            self.xcal = []

1593	            self.v_msg.set("ESCALA HORIZONTAL — Clic 1: extremo IZQUIERDO de la línea (km 0). "

1594	                           "Clic 2: extremo DERECHO (km L). Clic derecho: deshacer.")

1595	        elif modo == "ycal":

1596	            self.ycal = []

1597	            u = self.v_unid.get()

1598	            self.v_msg.set(f"ESCALA VERTICAL — Clic 1: nivel de la referencia 1 ({self.v_ref1.get()} {u}). "

1599	                           f"Clic 2: nivel de la referencia 2 ({self.v_ref2.get()} {u}).")

1600	        else:

1601	            self.v_msg.set(f"DIGITALIZANDO: {self._nombre_hor(modo)}. Clic izquierdo agrega vértices, "

1602	                           "clic derecho deshace, doble clic o Enter termina. Rueda: zoom.")

1603	        self._dibujar()

1604	        self.canvas.get_tk_widget().focus_set()     # para que el lienzo reciba el teclado

1605

1606	    def _terminar(self):

1607	        """Cierra la digitalización del horizonte activo."""

1608	        if self.activo in self.hor:

1609	            n = len(self.hor[self.activo])

1610	            self.v_msg.set(f"{self._nombre_hor(self.activo)}: {n} vértices. Elija el siguiente horizonte.")

1611	        self.activo = None

1612	        self._dibujar()

1613

1614	    def _deshacer(self):

1615	        """Elimina el último punto marcado en el modo activo."""

1616	        if self.activo == "xcal" and self.xcal:

1617	            self.xcal.pop()

1618	        elif self.activo == "ycal" and self.ycal:

1619	            self.ycal.pop()

1620	        elif self.activo in self.hor and self.hor[self.activo]:

1621	            self.hor[self.activo].pop()

1622	        self._dibujar()

1623

1624	    def _borrar_horizonte(self):

1625	        """Borra por completo el horizonte activo, previa confirmación."""

1626	        if self.activo in self.hor and self.hor[self.activo]:

1627	            if messagebox.askyesno(APP, f"¿Borrar {self._nombre_hor(self.activo)}?"):

1628	                self.hor[self.activo] = []

1629	                self._dibujar()

1630	        else:

1631	            messagebox.showinfo(APP, "Active primero el horizonte que desea borrar.")

1632

1633	    def _modo_toolbar(self):

1634	        """Modo de la barra de matplotlib ('' si no está activo el zoom ni el desplazamiento)."""

1635	        m = self.toolbar.mode

1636	        return str(getattr(m, "value", m) or "")

1637

1638	    def _clic(self, ev):

1639	        """Atiende los clics sobre la imagen según el modo activo."""

1640	        # Se ignoran clics fuera de la imagen, sin modo activo o con zoom/desplazamiento activos.

1641	        if ev.inaxes != self.ax or self.activo is None or self._modo_toolbar():

1642	            return

1643	        self.canvas.get_tk_widget().focus_set()

1644	        if ev.button == 3:                      # botón derecho: deshacer

1645	            self._deshacer()

1646	            return

1647	        if ev.button != 1:

1648	            return

1649	        if ev.dblclick and self.activo in self.hor:   # doble clic: terminar el horizonte

1650	            self._terminar()

1651	            return

1652	        x, y = ev.xdata, ev.ydata               # posición en píxeles de la imagen

1653	        if self.activo == "xcal":

1654	            self.xcal.append(x)

1655	            if len(self.xcal) == 2:

1656	                self.xcal.sort()                # el menor es siempre el extremo izquierdo

1657	                self.activo = None

1658	                self.v_msg.set("Extremos marcados. Paso 3: marque las dos referencias verticales.")

1659	        elif self.activo == "ycal":

1660	            self.ycal.append(y)

1661	            if len(self.ycal) == 2:

1662	                self.activo = None

1663	                self.v_msg.set("Escala vertical marcada. Defina las capas (TWT) y digitalice los horizontes.")

1664	        else:

1665	            if self.v_snap.get():

1666	                x, y = self._iman(x, y)         # se pega a un horizonte cercano, si lo hay

1667	            self.hor[self.activo].append([float(x), float(y)])

1668	        self._dibujar()

1669

1670	    def _iman(self, x, y):

1671	        """Proyecta el clic sobre el horizonte más cercano si está a menos de SNAP_PX píxeles.

1672

1673	        La distancia se mide en píxeles de pantalla, de modo que el imán se comporta igual

1674	        con cualquier nivel de zoom. Se calcula, para cada segmento AB de los demás

1675	        horizontes, el punto más cercano C = A + t·AB con t acotado a [0, 1].

1676	        """

1677	        p = self.ax.transData.transform((x, y))          # clic en coordenadas de pantalla

1678	        mejor = (SNAP_PX, x, y)

1679	        for k, pts in self.hor.items():

1680	            if k == self.activo or len(pts) < 2:

1681	                continue

1682	            P = np.asarray(sorted(pts), float)

1683	            D = self.ax.transData.transform(P)           # vértices en pantalla

1684	            A, B = D[:-1], D[1:]

1685	            AB = B - A

1686	            t = np.clip(np.einsum("ij,ij->i", p - A, AB) / np.maximum(np.einsum("ij,ij->i", AB, AB), 1e-12), 0, 1)

1687	            d = np.hypot(*(A + t[:, None] * AB - p).T)   # distancia a cada segmento

1688	            i = int(np.argmin(d))

1689	            if d[i] < mejor[0]:

1690	                q = P[i] + t[i] * (P[i + 1] - P[i])      # punto equivalente en la imagen

1691	                mejor = (d[i], q[0], q[1])

1692	        return mejor[1], mejor[2]

1693

1694	    def _tecla(self, ev):

1695	        """Atajos de teclado: Enter termina, Retroceso/Ctrl+Z deshace, Esc cancela."""

1696	        if ev.key == "enter":

1697	            self._terminar()

1698	        elif ev.key in ("backspace", "ctrl+z"):

1699	            self._deshacer()

1700	        elif ev.key == "escape":

1701	            self.activo = None

1702	            self._dibujar()

1703

1704	    def _rueda(self, ev):

1705	        """Zoom con la rueda del ratón centrado en el puntero (factor 1,25 por paso)."""

1706	        if ev.inaxes != self.ax:

1707	            return

1708	        f = 1 / 1.25 if ev.button == "up" else 1.25

1709	        x0, x1 = self.ax.get_xlim()

1710	        y0, y1 = self.ax.get_ylim()

1711	        self.ax.set_xlim(ev.xdata + (x0 - ev.xdata) * f, ev.xdata + (x1 - ev.xdata) * f)

1712	        self.ax.set_ylim(ev.ydata + (y0 - ev.ydata) * f, ev.ydata + (y1 - ev.ydata) * f)

1713	        self.canvas.draw_idle()

1714

1715	    def _dibujar(self):

1716	        """Redibuja sobre la imagen la calibración, los horizontes y los pseudopozos."""

1717	        for a in self._artistas:                 # se borra lo dibujado anteriormente

1718	            try:

1719	                a.remove()

1720	            except (ValueError, NotImplementedError):

1721	                pass

1722	        self._artistas = []

1723	        for k, lbl in getattr(self, "_lbl_hor", {}).items():

1724	            lbl.configure(text=f"{len(self.hor[k])} pts")

1725	        if self.img is None:

1726	            self.canvas.draw_idle()

1727	            return

1728	        ax, A = self.ax, self._artistas.append

1729	        H, W = self.img.shape[:2]

1730	        caja = dict(boxstyle="round,pad=0.15", fc="white", ec="none", alpha=0.8)

1731	        for i, x in enumerate(self.xcal):        # extremos de la sección (magenta)

1732	            A(ax.axvline(x, color="magenta", ls="--", lw=1.2))

1733	            A(ax.text(x, H * 0.97, "km 0" if i == 0 else f"km {self.v_long.get()}", color="magenta",

1734	                      ha="center", fontsize=8, bbox=caja))

1735	        refs = [self.v_ref1.get(), self.v_ref2.get()]

1736	        for i, y in enumerate(self.ycal):        # referencias verticales (verde)

1737	            A(ax.axhline(y, color="#00a000", ls="--", lw=1.2))

1738	            A(ax.text(W * 0.005, y, f"{refs[i]} {self.v_unid.get()}", color="#00a000", va="bottom",

1739	                      fontsize=8, bbox=caja))

1740	        visibles = {k for k, _, _ in self._horizontes_activos()}

1741	        for k, pts in self.hor.items():          # horizontes con sus vértices

1742	            if not pts or k not in visibles:

1743	                continue

1744	            P = np.asarray(sorted(pts), float)

1745	            c = self._color_hor(k)

1746	            lw = 2.8 if k == self.activo else 1.8     # el horizonte activo se resalta

1747	            A(ax.plot(P[:, 0], P[:, 1], "-", color=c, lw=lw)[0])

1748	            A(ax.plot(P[:, 0], P[:, 1], "o", color=c, ms=3.5, mec="black", mew=0.4)[0])

1749	        if self.pozos_km and len(self.xcal) == 2:     # verticales numeradas de los pseudopozos

1750	            try:

1751	                L = float(self.v_long.get())

1752	                ini = int(self.v_punto_ini.get())

1753	            except ValueError:

1754	                L, ini = None, 1

1755	            if L:

1756	                for n, km in enumerate(self.pozos_km):

1757	                    px = self.xcal[0] + km / L * (self.xcal[1] - self.xcal[0])

1758	                    A(ax.axvline(px, color=COLOR_POZO, lw=0.9, alpha=0.85))

1759	                    A(ax.text(px, H * 0.02, str(ini + n), color=COLOR_POZO, ha="center", va="top",

1760	                              fontsize=7, fontweight="bold", bbox=caja))

1761	        self.canvas.draw_idle()

1762

1763	    # ------------------------------------------------------------------ pseudopozos

1764	    def _float(self, var, nombre):

1765	        """Convierte el texto de una casilla en número (acepta coma decimal)."""

1766	        try:

1767	            return float(var.get().replace(",", "."))

1768	        except ValueError:

1769	            raise ValueError(f"Valor no válido en '{nombre}': {var.get()!r}")

1770

1771	    def _generar_pozos(self, silencioso=False):

1772	        """Calcula las posiciones (km) de los pseudopozos por cantidad o por espaciado."""

1773	        try:

1774	            L = self._float(self.v_long, "Longitud de la línea")

1775	            if L <= 0:

1776	                raise ValueError("La longitud de la línea debe ser mayor que 0.")

1777	            a = self._float(self.v_km_ini, "Desde km")

1778	            b = self._float(self.v_km_fin, "Hasta km") if self.v_km_fin.get().strip() else L

1779	            a, b = max(0.0, a), min(L, b)                  # el rango se acota a la línea

1780	            if b <= a:

1781	                raise ValueError("El rango de pseudopozos es vacío.")

1782	            v = self._float(self.v_val_pozos, "Cantidad/Espaciado")

1783	            if self.v_tipo_pozos.get() == "cantidad":

1784	                n = int(round(v))

1785	                if n < 1:

1786	                    raise ValueError("La cantidad de pseudopozos debe ser al menos 1.")

1787	                self.pozos_km = [a] if n == 1 else list(np.linspace(a, b, n))   # equiespaciados

1788	            else:

1789	                if v <= 0:

1790	                    raise ValueError("El espaciado debe ser mayor que 0.")

1791	                self.pozos_km = list(np.arange(a, b + 1e-9, v))   # cada v km, incluido el final

1792	            int(self.v_punto_ini.get())                    # valida el primer punto de control

1793	        except ValueError as e:

1794	            if not silencioso:

1795	                messagebox.showerror(APP, str(e))

1796	            raise

1797	        self._dibujar()

1798	        if not silencioso:

1799	            self.v_msg.set(f"{len(self.pozos_km)} pseudopozos entre km {a:.2f} y {b:.2f}. "

1800	                           "Paso 7: Calcular y exportar.")

1801

1802	    def _cfg(self):

1803	        """Valida que todos los pasos estén completos y reúne los parámetros del cálculo."""

1804	        if self.linea_base is None:

1805	            raise ValueError("No hay línea BIP seleccionada (paso 1).")

1806	        if self.img is None:

1807	            raise ValueError("No hay imagen cargada (paso 1).")

1808	        if len(self.xcal) != 2:

1809	            raise ValueError("Falta marcar los extremos izquierdo y derecho (paso 2).")

1810	        if len(self.ycal) != 2 or abs(self.ycal[1] - self.ycal[0]) < 1:

1811	            raise ValueError("Falta marcar las dos referencias verticales (paso 3).")

1812	        r1 = self._float(self.v_ref1, "Referencia 1")

1813	        r2 = self._float(self.v_ref2, "Referencia 2")

1814	        if r1 == r2:

1815	            raise ValueError("Las dos referencias verticales deben tener valores distintos.")

1816	        modo = self.v_modo.get()

1817	        if modo == "TWT" and not self.capas_definidas:

1818	            raise ValueError("Defina las capas de la línea (paso 4).")

1819	        if len(self.hor["bas"]) < 2:

1820	            raise ValueError("Digitalice el límite con basamento (paso 5).")

1821	        self._generar_pozos(silencioso=True)

1822	        return {

1823	            "linea": self.linea_valor,

1824	            "modo": modo,

1825	            "xcal": list(self.xcal), "ycal": list(self.ycal), "ref": [r1, r2],

1826	            "long_km": self._float(self.v_long, "Longitud"),

1827	            "ajustar_bip": bool(self.v_ajustar.get()),

1828	            "offset_km": self._float(self.v_offset, "km BIP del extremo izquierdo"),

1829	            "capas": list(self.capas),

1830	            "vel": {k: self._float(self.v_vel[k], f"Velocidad {k}") for k in ORDEN_CAPAS},

1831	            "horizontes": {k: [list(p) for p in v] for k, v in self.hor.items()},

1832	            "pozos_km": [float(k) for k in self.pozos_km],

1833	            "punto_inicial": int(self.v_punto_ini.get()),

1834	        }

1835

1836	    def _exportar(self):

1837	        """Calcula los pseudopozos y genera Excel, CSV, imagen de control y proyecto."""

1838	        try:

1839	            cfg = self._cfg()

1840	        except ValueError as e:

1841	            messagebox.showerror(APP, str(e))

1842	            return

1843	        nombre = re.sub(r"[^\w\-]+", "_", cfg["linea"])       # nombre de archivo seguro

1844	        opciones = dict(title="Guardar base de pseudopozos", defaultextension=".xlsx",

1845	                        initialfile=f"Pseudopozos_{nombre}.xlsx", filetypes=[("Excel", "*.xlsx")])

1846	        try:

1847	            ruta = filedialog.asksaveasfilename(confirmoverwrite=False, **opciones)

1848	        except tk.TclError:          # versiones de Tk sin la opción confirmoverwrite

1849	            ruta = filedialog.asksaveasfilename(**opciones)

1850	        if not ruta:

1851	            return

1852	        agregar = False

1853	        if os.path.exists(ruta):     # base existente: agregar la línea o reemplazar el archivo

1854	            r = messagebox.askyesnocancel(

1855	                APP, "El archivo ya existe.\n\nSí: AGREGAR esta línea a la base existente "

1856	                     "(la numeración de puntos de control continúa).\nNo: REEMPLAZAR el archivo.")

1857	            if r is None:

1858	                return

1859	            agregar = r

1860	            if agregar:

1861	                ult = ultimo_punto(ruta)

1862	                if ult is None:

1863	                    messagebox.showerror(APP, "El archivo no fue creado por esta herramienta "

1864	                                              "(no tiene hoja 'Pseudopozos').")

1865	                    return

1866	                if cfg["punto_inicial"] <= ult:     # la numeración continúa sin repetirse

1867	                    cfg["punto_inicial"] = ult + 1

1868	                    self.v_punto_ini.set(str(ult + 1))

1869	                    self._dibujar()

1870	        linea = self.linea_base.orientada(self.v_extremo.get())   # km 0 = extremo izquierdo

1871	        filas, avisos = calcular(cfg, linea)

1872	        if not filas:

1873	            messagebox.showerror(APP, "No se generó ningún pseudopozo.\n\n" + "\n".join(avisos[:15]))

1874	            return

1875	        meta = {                     # trazabilidad del procesamiento de esta línea

1876	            "Fecha": datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M"),

1877	            "Línea": cfg["linea"],

1878	            "Tipo": "TWT" if cfg["modo"] == "TWT" else "Profundidad (km)",

1879	            "Identificación": self.identificacion,

1880	            "Archivo BIP": self.bip.ruta, "Capa BIP": self.bip.capa, "Campo nombre": self.linea_campo,

1881	            "EPSG BIP": self.linea_base.epsg,

1882	            "Desviación máx. respecto a línea BIP (m)": round(max(f["desv_m"] for f in filas), 6),

1883	            "Imagen": self.img_ruta,

1884	            "Longitud imagen (km)": cfg["long_km"],

1885	            "Longitud BIP (km)": round(self.linea_base.longitud_km, 3),

1886	            "Ubicación": "Proporcional a longitud BIP" if cfg["ajustar_bip"]

1887	                         else f"km BIP = {cfg['offset_km']} + km imagen",

1888	            "Extremo izquierdo": self.v_extremo.get(),

1889	            "Capas presentes": ", ".join(cfg["capas"]) if cfg["modo"] == "TWT" else "NA",

1890	            "Vel. Q (m/s)": cfg["vel"]["Q"], "Vel. N (m/s)": cfg["vel"]["N"], "Vel. P (m/s)": cfg["vel"]["P"],

1891	            "Pseudopozos": len(filas),

1892	            "Puntos de control": f"{filas[0]['punto']}–{filas[-1]['punto']}",

1893	        }

1894	        try:

1895	            ruta_csv = exportar_excel(filas, meta, ruta, agregar)

1896	        except PermissionError:      # el archivo está abierto en Excel

1897	            messagebox.showerror(APP, "No se pudo escribir el archivo. Ciérrelo en Excel e intente de nuevo.")

1898	            return

1899	        except ValueError as e:

1900	            messagebox.showerror(APP, str(e))

1901	            return

1902	        base = os.path.splitext(ruta)[0]

1903	        ruta_png = f"{base}_{nombre}_control.png"

1904	        ruta_json = f"{base}_{nombre}_proyecto.json"

1905	        self._guardar_png(ruta_png)

1906	        self._escribir_proyecto(ruta_json)

1907	        esp = np.array([f["esp_total"] for f in filas])

1908	        txt = (f"Se exportaron {len(filas)} pseudopozos de la línea {cfg['linea']}.\n\n"

1909	               f"Espesor total: mín {esp.min():.1f} m, máx {esp.max():.1f} m, medio {esp.mean():.1f} m.\n"

1910	               f"Desviación máxima respecto a la línea BIP ({self.linea_base.epsg}): "

1911	               f"{max(f['desv_m'] for f in filas):.6f} m.\n\n"

1912	               f"Excel: {ruta}\nCSV SIG: {ruta_csv}\nImagen de control: {ruta_png}\nProyecto: {ruta_json}")

1913	        if avisos:

1914	            txt += "\n\nAvisos:\n" + "\n".join(avisos[:12]) + ("\n…" if len(avisos) > 12 else "")

1915	        messagebox.showinfo(APP, txt)

1916	        self.v_msg.set(f"Exportado: {ruta}")

1917

1918	    def _guardar_png(self, ruta):

1919	        """Guarda la sección completa con lo digitalizado como imagen de control de calidad."""

1920	        xl, yl = self.ax.get_xlim(), self.ax.get_ylim()   # se recuerda el zoom actual

1921	        H, W = self.img.shape[:2]

1922	        self.ax.set_xlim(-0.5, W - 0.5)                   # encuadre de la imagen completa

1923	        self.ax.set_ylim(H - 0.5, -0.5)

1924	        dpi = 150

1925	        tam = self.fig.get_size_inches()

1926	        self.fig.set_size_inches(min(W, 4000) / dpi, min(W, 4000) / dpi * H / W)

1927	        self.fig.savefig(ruta, dpi=dpi)

1928	        self.fig.set_size_inches(*tam)                    # se restituye la vista del usuario

1929	        self.ax.set_xlim(xl)

1930	        self.ax.set_ylim(yl)

1931	        self.canvas.draw_idle()

1932

1933	    # ------------------------------------------------------------------ proyecto

1934	    def _escribir_proyecto(self, ruta):

1935	        """Guarda en JSON todo lo necesario para retomar o auditar el trabajo de una línea."""

1936	        datos = {

1937	            "version": VERSION,

1938	            "bip": {"ruta": self.bip.ruta if self.bip else None, "capa": self.bip.capa if self.bip else None,

1939	                    "campo": self.linea_campo, "valor": self.linea_valor},

1940	            "identificacion": self.identificacion,

1941	            "imagen": self.img_ruta, "modo": self.v_modo.get(),

1942	            "long_km": self.v_long.get(), "ajustar_bip": self.v_ajustar.get(),

1943	            "offset_km": self.v_offset.get(), "extremo": self.v_extremo.get(),

1944	            "xcal": self.xcal, "ycal": self.ycal, "ref": [self.v_ref1.get(), self.v_ref2.get()],

1945	            "capas": self.capas, "capas_definidas": self.capas_definidas,

1946	            "vel": {k: v.get() for k, v in self.v_vel.items()},

1947	            "horizontes": self.hor,

1948	            "pozos": {"tipo": self.v_tipo_pozos.get(), "valor": self.v_val_pozos.get(),

1949	                      "ini": self.v_km_ini.get(), "fin": self.v_km_fin.get(),

1950	                      "punto_ini": self.v_punto_ini.get()},

1951	        }

1952	        with open(ruta, "w", encoding="utf-8") as fh:

1953	            json.dump(datos, fh, ensure_ascii=False, indent=1)

1954

1955	    def _guardar_proyecto(self):

1956	        """Guarda el proyecto en la ruta que elija el usuario."""

1957	        nombre = re.sub(r"[^\w\-]+", "_", self.linea_valor or "linea")

1958	        ruta = filedialog.asksaveasfilename(title="Guardar proyecto", defaultextension=".json",

1959	                                            initialfile=f"Proyecto_{nombre}.json",

1960	                                            filetypes=[("Proyecto", "*.json")])

1961	        if ruta:

1962	            self._escribir_proyecto(ruta)

1963	            self.v_msg.set(f"Proyecto guardado: {ruta}")

1964

1965	    def _abrir_proyecto(self):

1966	        """Restituye un proyecto guardado sin volver a identificar ni preguntar la orientación."""

1967	        ruta = filedialog.askopenfilename(title="Abrir proyecto", filetypes=[("Proyecto", "*.json")])

1968	        if not ruta:

1969	            return

1970	        with open(ruta, encoding="utf-8") as fh:

1971	            d = json.load(fh)

1972	        if d.get("imagen") and os.path.exists(d["imagen"]):

1973	            self._cargar_imagen(d["imagen"], identificar=False)

1974	        elif d.get("imagen"):

1975	            messagebox.showwarning(APP, f"No se encontró la imagen:\n{d['imagen']}")

1976	        b = d.get("bip", {})

1977	        self.linea_base = None

1978	        if b.get("ruta") and os.path.exists(b["ruta"]):

1979	            if self.bip is None or os.path.abspath(self.bip.ruta) != os.path.abspath(b["ruta"]):

1980	                self._cargar_bip(b["ruta"], b.get("capa"), b.get("campo"), auto_identificar=False)

1981	            if b.get("valor"):

1982	                self._fijar_linea(b.get("campo"), b["valor"],

1983	                                  d.get("identificacion") or "proyecto guardado", orientar=False)

1984	        elif b.get("ruta"):

1985	            messagebox.showwarning(APP, f"No se encontró el catálogo BIP del proyecto:\n{b['ruta']}")

1986	        self.v_modo.set(d.get("modo", "TWT"))

1987	        self.v_long.set(d.get("long_km", ""))

1988	        self.v_ajustar.set(d.get("ajustar_bip", True))

1989	        self.v_offset.set(d.get("offset_km", "0"))

1990	        self.v_extremo.set(d.get("extremo", EXTREMOS[0]))

1991	        self.v_ref1.set(d["ref"][0])

1992	        self.v_ref2.set(d["ref"][1])

1993	        self.capas = d.get("capas", ["Q", "N", "P"])

1994	        self.capas_definidas = d.get("capas_definidas", False)

1995	        for k, v in d.get("vel", {}).items():

1996	            self.v_vel[k].set(v)

1997	        p = d.get("pozos", {})

1998	        self.v_tipo_pozos.set(p.get("tipo", "cantidad"))

1999	        self.v_val_pozos.set(p.get("valor", "34"))

2000	        self.v_km_ini.set(p.get("ini", "0"))

2001	        self.v_km_fin.set(p.get("fin", ""))

2002	        self.v_punto_ini.set(p.get("punto_ini", "1"))

2003	        self.xcal, self.ycal = d.get("xcal", []), d.get("ycal", [])

2004	        self.hor = {k: d.get("horizontes", {}).get(k, []) for k in self.hor}

2005	        if self.capas_definidas:

2006	            self._texto_capas()

2007	        self._cambio_modo()

2008	        try:

2009	            self._generar_pozos(silencioso=True)

2010	        except ValueError:

2011	            pass

2012	        self.v_msg.set(f"Proyecto abierto: {ruta}")

2013

2014

2015	# =========================================================================================

2016	# 12. PUNTO DE ENTRADA

2017	# =========================================================================================

2018	def main():

2019	    """Inicia la aplicación. Con --autotest verifica PROJ, GDAL y OCR y se cierra sola."""

2020	    try:

2021	        import ctypes

2022	        ctypes.windll.shcore.SetProcessDpiAwareness(1)   # nitidez en pantallas de alta resolución

2023	    except Exception:

2024	        pass

2025	    app = App()

2026	    if "--autotest" in sys.argv:

2027	        import tempfile

2028	        from PIL import ImageDraw, ImageFont

2029	        try:

2030	            e, n = Transformer.from_crs(3116, 9377, always_xy=True).transform(1000000.0, 1000000.0)

2031	            prueba = os.path.join(tempfile.gettempdir(), "pseudopozos_ocr.png")

2032	            im = Image.new("RGB", (700, 120), "white")

2033	            ImageDraw.Draw(im).text((20, 30), "CV-1979-08", fill="black", font=ImageFont.load_default(48))

2034	            im.save(prueba)

2035	            ocr = ocr_imagen(prueba)

2036	            estado = (f"OK proj={e:.1f},{n:.1f} gdal={pyogrio.__gdal_version_string__} "

2037	                      f"drivers={len(pyogrio.list_drivers(read=True))} "

2038	                      f"ocr={[t for t, _ in ocr] if ocr is not None else 'NO DISPONIBLE'}")

2039	        except Exception as exc:

2040	            estado = f"FALLO {exc!r}"

2041	        with open(os.path.join(tempfile.gettempdir(), "pseudopozos_autotest.txt"), "w") as fh:

2042	            fh.write(estado)

2043	        app.after(4000, app.destroy)

2044	    app.mainloop()

2045

2046

2047	if __name__ == "__main__":      # solo se ejecuta al lanzar el archivo, no al importarlo

2048	    main()

## A.2 Dependencias: requirements.txt

Versiones exactas de las librerías con las que se desarrolló y verificó el programa.

1	# Dependencias de pseudopozos_sismicos.py

2	# Versiones exactas con las que se desarrolló y verificó el programa (Python 3.14.7, Windows 11).

3	# Instalación:  python -m pip install -r requirements.txt

4

5	# Cálculo numérico y visualización

6	numpy==2.5.3

7	matplotlib==3.11.2

8	pillow==12.3.0

9

10	# Geoespacial: sistemas de referencia (PROJ), lectura de formatos SIG (GDAL) y geometría (GEOS)

11	pyproj==3.8.0

12	pyogrio==0.13.0

13	shapely==2.1.2

14

15	# Exportación a Excel

16	openpyxl==3.1.5

17

18	# OCR integrado de Windows 10/11 (identificación de la línea a partir del texto de la imagen)

19	winrt-runtime==3.2.1

20	winrt-Windows.Media.Ocr==3.2.1

21	winrt-Windows.Graphics.Imaging==3.2.1

22	winrt-Windows.Storage==3.2.1

23	winrt-Windows.Storage.Streams==3.2.1

24	winrt-Windows.Foundation==3.2.1

25	winrt-Windows.Foundation.Collections==3.2.1

26	winrt-Windows.Globalization==3.2.1

## A.3 Prueba reproducible: pruebas/prueba_reproducible.py

Verificación automática sin interfaz gráfica; termina con código de salida 0 cuando las 22 comprobaciones son correctas.

1	# -*- coding: utf-8 -*-

2	"""

3	Prueba reproducible de pseudopozos_sismicos.py

4	===============================================

5	Verifica, sin interfaz gráfica y con datos sintéticos generados aquí mismo, los componentes

6	de los que dependen los resultados:

7

8	  1. Ecuación de espesor e = V * ΔTWT / 2, contrastada con las cinco primeras filas de la

9	     base de puntos de control del proyecto (línea CV-1989-950, V_Q = 1500 m/s).

10	  2. Tratamiento de capas ausentes y de secciones en profundidad (columnas "NA").

11	  3. Identificación de la línea en el catálogo a partir de textos leídos por OCR, incluidos

12	     errores típicos y nombres parecidos que no deben aceptarse.

13	  4. Exactitud geoespacial: los puntos quedan sobre la geometría de la línea BIP.

14	  5. Exportación a Excel y CSV.

15	  6. OCR de Windows sobre una imagen generada (se omite si el equipo no lo tiene).

16

17	Uso:  python pruebas/prueba_reproducible.py      (código de salida 0 si todo es correcto)

18	"""

19	import os

20	import sys

21	import tempfile

22

23	import numpy as np

24	import pyogrio

25	import shapely

26	from shapely.geometry import LineString

27

28	# El programa está en la carpeta superior; se importa como módulo (no abre la ventana).

29	sys.path.insert(0, os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))))

30	import pseudopozos_sismicos as pp

31

32	resultados = []                                   # (nombre de la prueba, aprobada, detalle)

33

34

35	def verificar(nombre, condicion, detalle=""):

36	    """Registra e imprime el resultado de una comprobación."""

37	    resultados.append((nombre, bool(condicion), detalle))

38	    print(f"[{'OK ' if condicion else 'FALLA'}] {nombre}" + (f"  ({detalle})" if detalle else ""))

39

40

41	tmp = tempfile.mkdtemp(prefix="pseudopozos_prueba_")   # carpeta temporal de trabajo

42

43	# -----------------------------------------------------------------------------------------

44	# 1. Ecuación de espesor contra la tabla de puntos de control del proyecto

45	# -----------------------------------------------------------------------------------------

46	# Filas 1 a 5 de la base original: (TWT base Q, TWT base N, espesor total esperado en m)

47	tabla = [(0.47, 0.626, 542.6952), (0.47, 0.624, 540.2568), (0.50, 0.625, 527.4),

48	         (0.52, 0.620, 511.92), (0.50, 0.624, 526.1808)]

49	# Calibración sintética: 1 píxel vertical = 0,001 s TWT y 100 píxeles horizontales por km.

50	xs = [100.0 * i for i in range(len(tabla))]

51	cfg = dict(linea="CV-1989-950", modo="TWT", xcal=[0.0, 400.0], ycal=[0.0, 1000.0], ref=[0.0, 1.0],

52	           long_km=4.0, ajustar_bip=True, offset_km=0.0, capas=["Q", "N"],

53	           vel={"Q": 1500.0, "N": 2438.4, "P": 2438.4},           # la tabla original usó 1500 m/s

54	           horizontes={"sup": [],

55	                       "Q": [[x, q * 1000] for x, (q, _, _) in zip(xs, tabla)],

56	                       "bas": [[x, n * 1000] for x, (_, n, _) in zip(xs, tabla)]},

57	           pozos_km=[0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0], punto_inicial=1)

58	linea_recta = pp.LineaGeo([(1000000.0, 1000000.0), (1004000.0, 1000000.0)], "EPSG:3116")

59	filas, _ = pp.calcular(cfg, linea_recta)

60	obtenidos = [round(f["esp_total"], 4) for f in filas]

61	esperados = [t[2] for t in tabla]

62	verificar("Espesor total = tabla del proyecto (filas 1-5)", np.allclose(obtenidos, esperados, atol=1e-4),

63	          f"obtenido {obtenidos}")

64	verificar("Espesor Q fila 1 = 1500 x 0,47 / 2 = 352,5 m", abs(filas[0]["esp"]["Q"] - 352.5) < 1e-9)

65	verificar("Espesor N fila 1 = 2438,4 x 0,156 / 2 = 190,1952 m", abs(filas[0]["esp"]["N"] - 190.1952) < 1e-9)

66

67	# Con la velocidad del Cuaternario adoptada en el proyecto (1150 m/s)

68	cfg_1150 = dict(cfg, vel={"Q": 1150.0, "N": 2438.4, "P": 2438.4})

69	f1150, _ = pp.calcular(cfg_1150, linea_recta)

70	verificar("Espesor Q con 1150 m/s = 270,25 m", abs(f1150[0]["esp"]["Q"] - 270.25) < 1e-9)

71

72	# -----------------------------------------------------------------------------------------

73	# 2. Capas ausentes y sección en profundidad

74	# -----------------------------------------------------------------------------------------

75	verificar("Paleógeno ausente en la línea -> espesor 0 y TWT vacío",

76	          all(f["esp"]["P"] == 0 and f["twt"]["P"] is None for f in filas))

77	cfg_acu = dict(cfg, horizontes=dict(cfg["horizontes"], Q=[[200.0, 500.0], [400.0, 500.0]]))

78	f_acu, _ = pp.calcular(cfg_acu, linea_recta)        # Q solo existe desde el km 2

79	verificar("Capa acuñada (sin horizonte en esa posición) -> espesor 0",

80	          f_acu[0]["esp"]["Q"] == 0 and f_acu[1]["esp"]["Q"] == 0 and f_acu[2]["esp"]["Q"] > 0)

81	f_prof, _ = pp.calcular(dict(cfg, modo="PROF"), linea_recta)

82	fila_prof = pp.fila_principal(f_prof[0])

83	verificar("Sección en profundidad: columnas por capa = 'NA' y espesor total en m",

84	          fila_prof[5:14] == ["NA"] * 9 and abs(f_prof[0]["esp_total"] - 626.0) < 1e-9)

85

86	# -----------------------------------------------------------------------------------------

87	# 3. Identificación de la línea a partir de textos leídos por OCR

88	# -----------------------------------------------------------------------------------------

89	x0, y0 = 1000000.0, 1100000.0

90	lineas = {   # catálogo sintético en EPSG:3116, con nombres deliberadamente parecidos

91	    "CV-1979-08": [LineString([(x0 + 20000, y0 + 21000), (x0 + 41000, y0 + 40000)]),

92	                   LineString([(x0, y0), (x0 + 8000, y0 + 9500), (x0 + 20000, y0 + 21000)])],

93	    "CV-1979-080": [LineString([(x0, y0 + 50000), (x0 + 9000, y0 + 50000)])],

94	    "CV-1979-8A": [LineString([(x0, y0 + 60000), (x0 + 9000, y0 + 60000)])],

95	    "CV-1989-950": [LineString([(x0, y0 + 5000), (x0 + 10000, y0 + 5000)])],

96	}

97	geoms, nombres, programas = [], [], []

98	for n, partes in lineas.items():

99	    for g in partes:

100	        geoms.append(g)

101	        nombres.append(n)

102	        programas.append(n.rsplit("-", 1)[0])           # p. ej. "CV-1979" como programa

103	ruta_cat = os.path.join(tmp, "catalogo.gpkg")

104	pyogrio.raw.write(ruta_cat, np.array(shapely.to_wkb(geoms), dtype=object),

105	                  [np.array(nombres, dtype=object), np.array(programas, dtype=object)],

106	                  ["SURVEY_NAM", "PROGRAMA_L"], layer="sismica", driver="GPKG",

107	                  geometry_type="LineString", crs="EPSG:3116")

108	cat = pp.BaseBIP(ruta_cat, "sismica")

109	casos = {"CVI 979-08": "CV-1979-08",                 # I leída en lugar de 1, espacio intermedio

110	         "Line cv-1979-O8 migrated": "CV-1979-08",   # O en lugar de 0, texto alrededor

111	         "Seccion_CV_1979_08": "CV-1979-08",         # nombre de archivo

112	         "CV-1979-080": "CV-1979-080"}               # no debe confundirse con CV-1979-08

113	for texto, esperado in casos.items():

114	    r = cat.identificar([texto])

115	    verificar(f"Identificación de «{texto}»", len(r) == 1 and r[0][1] == esperado,

116	              f"resultado {[v for _, v, _ in r]}")

117	verificar("Texto sin nombre de línea no identifica nada", cat.identificar(["Escala 2 km 1979"]) == [])

118

119	# -----------------------------------------------------------------------------------------

120	# 4. Exactitud geoespacial sobre la línea BIP

121	# -----------------------------------------------------------------------------------------

122	xy, nota = cat.geometria("SURVEY_NAM", "CV-1979-08")

123	verificar("Los dos tramos de la línea se unen en una polilínea continua", len(xy) == 4, nota)

124	L = pp.LineaGeo(xy, cat.crs)

125	verificar("Rumbo de la línea SW -> NE", L.rumbo() == ("SW", "NE"))

126	verificar("Orientación: extremo izquierdo SW = primer vértice",

127	          np.allclose(L.orientada("SW").xy[0], xy[0]) and np.allclose(L.orientada("NE").xy[0], xy[-1]))

128	puntos = [L.punto(fr) for fr in np.linspace(0, 1, 34)]

129	desv = max(p["desv_m"] for p in puntos)

130	verificar("Desviación máxima de 34 puntos respecto a la línea < 1 micra", desv < 1e-6, f"{desv:.2e} m")

131	verificar("Extremos coinciden con los vértices BIP",

132	          np.allclose([puntos[0]["x"], puntos[0]["y"]], xy[0]) and

133	          np.allclose([puntos[-1]["x"], puntos[-1]["y"]], xy[-1]))

134	p = L.punto(0.1234)

135	largo = float(np.sum(np.hypot(*np.diff(xy, axis=0).T)))

136	recorrido = L.geom.project(shapely.Point(p["x"], p["y"]))

137	verificar("Distancia recorrida = fracción x longitud", abs(recorrido - 0.1234 * largo) < 1e-6,

138	          f"{recorrido:.4f} m")

139

140	# -----------------------------------------------------------------------------------------

141	# 5. Exportación

142	# -----------------------------------------------------------------------------------------

143	ruta_xlsx = os.path.join(tmp, "pseudopozos.xlsx")

144	ruta_csv = pp.exportar_excel(filas, {"Línea": "CV-1989-950"}, ruta_xlsx)

145	pp.exportar_excel(f_prof, {"Línea": "CV-1989-950"}, ruta_xlsx, agregar=True)

146	from openpyxl import load_workbook

147	wb = load_workbook(ruta_xlsx)

148	verificar("Excel con hojas Pseudopozos, GIS y Metadatos",

149	          wb.sheetnames == ["Pseudopozos", "GIS", "Metadatos"])

150	verificar("Agregar a la base existente conserva las filas anteriores",

151	          wb["Pseudopozos"].max_row == 1 + 2 * len(filas))

152	encabezado_csv = open(ruta_csv, encoding="utf-8-sig").readline().strip().split(",")

153	verificar("CSV con columnas Longitud/Latitud para SIG", encabezado_csv == pp.ENC_GIS)

154

155	# -----------------------------------------------------------------------------------------

156	# 6. OCR de Windows (opcional)

157	# -----------------------------------------------------------------------------------------

158	from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont

159	ruta_img = os.path.join(tmp, "rotulo.png")

160	im = Image.new("RGB", (700, 120), "white")

161	ImageDraw.Draw(im).text((20, 30), "CV-1979-08", fill="black", font=ImageFont.load_default(48))

162	im.save(ruta_img)

163	ocr = pp.ocr_imagen(ruta_img)

164	if ocr is None:

165	    print("[--] OCR de Windows no disponible en este equipo: prueba omitida")

166	else:

167	    r = cat.identificar([t for t, _ in ocr])

168	    verificar("OCR + catálogo identifican CV-1979-08 en una imagen", r and r[0][1] == "CV-1979-08",

169	              f"leído {[t for t, _ in ocr][:3]}")

170

171	# -----------------------------------------------------------------------------------------

172	fallas = [r for r in resultados if not r[1]]

173	print(f"\n{len(resultados) - len(fallas)} de {len(resultados)} comprobaciones correctas.")

174	sys.exit(1 if fallas else 0)

## A.4 Instalador: instalar.bat

Crea el entorno virtual, instala las dependencias de la sección A.2 y ejecuta la prueba de la sección A.3.

1	@echo off

2	REM ==========================================================================

3	REM  Instalacion reproducible de "Pseudopozos sismicos"

4	REM  Crea un entorno virtual aislado (.venv) junto a este archivo e instala

5	REM  las versiones exactas de requirements.txt. Se ejecuta una sola vez.

6	REM ==========================================================================

7	cd /d "%~dp0"

8

9	where python >nul 2>nul

10	if errorlevel 1 (

11	    echo No se encontro Python. Instale Python 3.12 o superior desde https://www.python.org

12	    echo marcando la opcion "Add python.exe to PATH" y vuelva a ejecutar este archivo.

13	    pause

14	    exit /b 1

15	)

16

17	echo [1/3] Creando el entorno virtual .venv ...

18	python -m venv .venv || goto :error

19

20	echo [2/3] Instalando dependencias (versiones fijadas en requirements.txt) ...

21	".venv\Scripts\python.exe" -m pip install --upgrade pip || goto :error

22	".venv\Scripts\python.exe" -m pip install -r requirements.txt || goto :error

23

24	echo [3/3] Verificando la instalacion con la prueba reproducible ...

25	".venv\Scripts\python.exe" pruebas\prueba_reproducible.py || goto :error

26

27	echo.

28	echo Instalacion completa. Abra el programa con ejecutar.bat

29	pause

30	exit /b 0

31

32	:error

33	echo.

34	echo La instalacion se detuvo por un error. Revise los mensajes anteriores.

35	pause

36	exit /b 1